重庆市电子鞭炮产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

对同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

雷电式仿真电子鞭炮，即通过电容器充放电产生空爆原理形成声、光、气的电子鞭炮，本次抽查检验项目和依据见表1。

录音式电子鞭炮，即通过音频解码播放存储于芯片中的鞭炮录音形成声音的电子鞭炮，本次抽查检验项目和依据见表2。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 | GB 4706.1-2005 |
| 2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 | GB 4706.1-2005 |
| 3 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 | GB 4706.1-2005 |
| 4 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 | GB 4706.1-2005 |
| 5 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 | GB 4706.1-2005 |
| 6 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 | GB 4706.1-2005 |
| 7 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 | GB 4706.1-2005 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 | GB 4706.1-2005 |
| 9 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 | GB 4706.1-2005 |
| 10 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 | GB 4706.1-2005 |

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常工作条件下的发热 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
| 2 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
| 3 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
| 4 | 绝缘要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
| 5 | 故障条件 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
| 6 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
| 7 | 端子 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
| 8 | 外接软线 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
| 9 | 电气连接和机械固定 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求》

GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。