石柱水利许可〔2025〕56号

石柱土家族自治县水利局

关于石柱县云中花都片区交通安全

提升项目洪水影响评价报告

准予行政许可的决定

重庆石柱农旅融合发展集团有限公司：

你司报来《石柱县云中花都片区交通安全提升项目洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）的送审稿等相关资料收悉。我局于2025年9月8日组织专家对《报告》（送审稿）进行了技术评审，评价单位重庆百城德工程咨询有限公司根据专家组的初审意见进行修改完善后交专家组复核形成《报告》（报批稿）于2025年10月24日报送我局。根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，结合专家评审意见，现就该项目洪水影响评价作出行政许可决定如下：

一、工程概况

本项目位于重庆市石柱县冷水镇天河村新田湾，涉及河道为双河坝河。项目建设内容为新建市政道路，包含道路一、道路二、道路三、道路四，共四条道路，全长约2.2km，为城市支路，标准路幅宽度12.5m（2.5m人行道+7.5m车行道（双二）+2.5m人行道），双向两车道，设计车速为20km/h。

工程建设期为18个月，计划在2027年1月前完成建设。

本工程建设总投资为17000万元，资金来源为地方政府专项债券资金及业主自筹。

二、原则同意工程涉河建设方案

1.工程涉河建设方案合理可行

本项目涉及河流为双河坝河以及支流冲沟，位于石柱县冷水镇天河村，涉河内容为拟建的2处排水箱涵和道路一62m涉河路基。具体如下：

（1）涉河路段

本次涉河路段桩号为K0+360~K0+422，接现状村道，向东北侧延伸，涉河道路长62m，为城市支路，标准路幅宽度12.5m，双向两车道，设计车速为20km/h。涉河道路起点设计路面高程为1439.49m，终点路面高程为1441.62m，路段纵坡为3.7%，无变坡点。道路采用12.5m道路标准横断，具体分配如下：

B=2.5m人行道+7.5m车行道（双二）+2.5m人行道=12.5m（道路红线宽度）

（2）排水箱涵

本设计建设2处排水箱涵，合计长度88.5m，采用2×1.5m单孔箱涵设计，洞口型式为八字墙，具体如下表所示：

| 序号 | 中心桩号 | 结构类型 | 交角 ( o ) | 孔数－跨径（孔-m） | 涵底纵坡 (%) | 涵洞长度 (m） | 洞口形式 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 1 | K0+397.092 | 钢筋砼箱涵 | 68.5 | 1-2.0×1.5 | 2.2 | 21.5 | 八字墙 | 八字墙 | 1#箱涵 |
| 2 | K0+578.571 | 钢筋砼箱涵 | 76.5 | 1-2.0×1.5 | 3 | 67 | 八字墙 | 八字墙 | 2#箱涵 |

2.项目施工导流方案基本合理。

工程建设工期计划为1年，因此需跨越主汛期进行施工。导流标准采用5年一遇设计洪水。本工程计划将涉河路段采取枯期施工，可避开洪水影响，无需进行施工导流；拟建2处排水箱涵需要拦截冲沟建设，在箱涵建成前需要采取导流措施保障工程区排水，采用d1400mm管径的钢筋混凝土管道进行导流，根据管涵经过计算过流能力为2.94m3/s（充满度0.75），大于冲沟河段最大20%洪水流量的2.90m3/s。

涉河位置及方案布置基本合理。

工程涉河特征参数表

| 建筑物名称 | 特征参数名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉河道路 | 河道防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  | 洪峰流量 | m3/s | 31.6 |  |
|  | 工程防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  | 洪峰流量 | m3/s | 31.6 |  |
|  | 涉河长度 | m | 62 |  |
|  | 路面高程 | m | 1439.49~1441.62 |  |
|  | 设计洪水位 | m | 1436.51~1437.38 |  |
|  | 建前过水面积 | m2 | 21.60~23.77 |  |
|  | 建后过水面积 | m2 | 20.77~23.59 |  |
|  | 最大束窄率 | % | 3.87 |  |
|  | 施工期洪水标准 | 年一遇 | 5 |  |
|  | 施工期洪峰流量 | m3/s | 22.8 |  |
|  | 占用河道岸线长度 | m | 62 |  |
|  | 占用河道平面面积 | m2 | 816 |  |
| 1#排水箱涵 | 河道防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  | 洪峰流量 | m3/s | 4.04 |  |
|  | 工程防洪标准 | 年一遇 | 20 |  |
|  | 洪峰流量 | m3/s | 5.23 |  |
|  | 箱涵长度 | m | 21.5 |  |
|  | 箱涵尺寸 | m | 宽2×高1.5 |  |
|  | 设计排水流量 | m3/s | 13.32 |  |
|  | 施工期洪水标准 | 年一遇 | 5 |  |
|  | 施工期洪峰流量 | m3/s | 2.90 |  |
|  | 占用河道岸线长度 | m | - | 小河沟，无河道管理线 |
|  | 占用河道平面面积 | m2 | - |  |
| 2#排水箱涵 | 河道防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  | 洪峰流量 | m3/s | 4.04 |  |
|  | 工程防洪标准 | 年一遇 | 20 |  |
|  | 洪峰流量 | m3/s | 5.23 |  |
|  | 箱涵长度 | m | 67 |  |
|  | 箱涵尺寸 | m | 宽2×高1.5 |  |
|  | 设计排水流量 | m3/s | 15.55 |  |
|  | 施工期洪水标准 | 年一遇 | 5 |  |
|  | 施工期洪峰流量 | m3/s | 2.90 |  |
|  | 占用河道岸线长度 | m | - | 小河沟，无河道管理线 |
|  | 占用河道平面面积 | m2 | - |  |

工程涉河特征点坐标表

| 控制点 | X | Y | 备注 | 道路桩号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZB1 | 3336339.779 | 36550711.801 | 涉河路段路基 | K0+360 |
| ZB2 | 3336346.340 | 36550708.658 | 涉河路段路面 |  |
| ZB3 | 3336355.968 | 36550703.516 | 涉河路段路面 |  |
| ZB4 | 3336361.736 | 36550700.571 | 涉河路段路基 |  |
| ZB5 | 3336359.324 | 36550746.977 | 涉河路段路基 | K0+390 |
| ZB6 | 3336368.707 | 36550739.348 | 涉河路段路面 |  |
| ZB7 | 3336377.840 | 36550730.095 | 涉河路段路面 |  |
| ZB8 | 3336387.413 | 36550727.466 | 涉河路段路基 |  |
| ZB9 | 3336386.090 | 36550767.595 | 涉河路段路基 | K0+422 |
| ZB10 | 3336392.846 | 36550756.372 | 涉河路段路面 |  |
| ZB11 | 3336398.090 | 36550745.159 | 涉河路段路面 |  |
| ZB12 | 3336402.225 | 36550734.317 | 涉河路段路基 |  |
| ZB13 | 3336363.598 | 36550741.617 | 1#箱涵出口 | K0+397.092 |
| ZB14 | 3336362.007 | 36550739.946 | 1#箱涵出口 |  |
| ZB15 | 3336384.059 | 36550731.773 | 1#箱涵入口 |  |
| ZB16 | 3336383.325 | 36550729.394 | 1#箱涵入口 |  |
| ZB17 | 3336731.193 | 36550651.874 | 2#箱涵出口 | K0+578.571 |
| ZB18 | 3336730.378 | 36550649.889 | 2#箱涵出口 |  |
| ZB19 | 3336803.377 | 36550615.658 | 2#箱涵入口 |  |
| ZB20 | 3336801.497 | 36550613.143 | 2#箱涵入口 |  |

三、原则同意工程防洪评价标准评价范围

项目涉河工程建设地点属于县城规划区以外，河段防洪标准定为10年一遇。本工程拟建道路路基防洪标准为10年一遇，排水箱涵工程设计洪水标准按20年一遇，施工导流标准为5年一遇。本报告评价采用的防洪标准符合《防洪标准》(GB50201-2014)、《重庆市河道管理条例》的规定。

四、原则同意评价范围

1.涉河路基段

涉河路基受到双河坝河洪水影响，评价河段起于下游人行桥至拟建1#道路起点的梁板桥，评价河段长110m。

2.支流箱涵段

支流河段现状无明显河道，仅暴雨时形成山洪通过农田走水，并且本工程建设后，将对流域地形产生较大变化，改变冲沟集雨面积，考虑到冲沟流域面积极小（0.297km²）且未收录入石柱县河道名录内，因此不对冲沟河段进行水面线分析，本报告仅评价支流建设排水箱涵行洪能力。

五、原则同意防洪评价计算

报告所采用的水文基础资料基本满足水文计算要求，设计流域参数基本正确。

| 控制断面流域特征参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河流 | 断面 | 河道长度 | 流域面积 | 河道平均比降 |
|  |  |  | L（km） | F（km2） | J（‰） |
| 1 | 双河坝河 | 控制断面 | 4.005 | 4.224 | 47.34 |
| 2 |  | 冲沟河口以上 | 3.556 | 3.689 | 52.14 |
| 3 | 冲沟1 | 河口 | 1.21 | 0.297 | 91.24 |

报告中洪峰流量的推算方法基本正确。各断面设计洪水分别采用推理公式法、瞬时单位线法共2种方法推求，经综合比较，评价河段采用石柱气象站实测暴雨按推理公式法计算成果。

| 控制断面设计洪峰流量成果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河段 | 断面 | 集雨面积 | 洪峰流量Qp（m3/s） |  |  |
|  |  | （km2） | 5% | 10% | 20% |
| 双河坝河 | 控制断面 | 3.948 | 40.8 | 31.6 | 22.8 |
|  | 冲沟河口以上 | 3.562 | 40.4 | 31.4 | 22.7 |
| 冲沟1 | 河口 | 0.297 | 5.23 | 4.04 | 2.90 |

六、原则同意《报告》的洪水水面线计算方法基本正确，各河段水面线计算成果基本合理正确。

七、原则同意《报告》对行洪、河势及上下游影响的综合评价结论。

八、有关要求

（一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

（二）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局河道管护和地方水电管理中心，河道管护和地方水电管理中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（三）工程完工后，应邀请河道管护和地方水电管理中心，参加工程项目的涉河部分验收。工程经验收合格后方可使用。

（四）工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（五）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

（六）该许可文件仅作为该项目洪水影响评价许可。

（七）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算，期满后若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效。确需延期的，项目业主应在有效期届满前30日内提出延期申请，工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（八）工程完工后，建设单位应督促施工单位立即拆除所有有碍行洪的临时建筑。

附件：石柱县云中花都片区交通安全提升项目洪水影响评价报告专家评审意见

石柱土家族自治县水利局

2025年10月28日

抄送：王平副局长，向朝文主任，河道管护和地方水电管理中心，水行政执法科。

石柱土家族自治县水利局办公室　　　   2025年10月28日 印发

附件