石柱水利许可〔2025〕57号

石柱土家族自治县水利局

关于省道S517金竹至新乐段公路改建工程水土保持方案报告书准予行政许可的决定

石柱县通煌公路工程有限公司：

你司2025年10月29日报来《省道S517金竹至新乐段公路改建工程水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）的报批稿及相关材料已收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，结合专家组的评审意见(见附件2）决定准予行政许可。

- 项目概况

项目概况：省道S517金竹至新乐段公路改建工程为改扩建建设类项目，工程批复改扩建道路总长17.737km（起点起桩号为K61+100，终点桩号为K78+604）。项目道路按三级公路设计标准，设计速度30km/小时，路基宽度7.50m，路面宽度6.5m，路肩2×0.50m，沥青混凝土路面，包括路基工程、路面工程、桥涵工程、改移工程、交叉工程、排水工程、绿化及其附属设施组成。

工程占地：34.37hm2，其中永久占28.89 hm2，临时占地5.48hm2，工程土石方挖填总量为75.49万m³（含表土剥离4.01万m³），填方总量33.56万m³（含表土剥离4.01万m³）；弃土41.93万m³，弃方全部运至主体设置的弃渣场堆放。

项目总工期35个月，工程已于2024年1月开工，计划于2026年11月完工，总投资20464.94万元，其中土建投资16371.95万元。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意工程建设生产期水土流失防治责任范围为34.37hm2。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

（三）基本同意水土流失防治指标为：水土流失防治指标为水土流失治理度97%，渣土挡护率92%，表土覆盖率92%土壤流失控制比1.0，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（四）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施布设。

（五）基本同意土石方调配方案。

（六）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（七）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

（八）基本同意方案设计水平年为2027年。

# 三、水土保持方案投资

项目水土保持总投资为989.67万元，其中主体设计已列水土保持投资854.81万元，方案新增水土保持投资134.86万元。主体工程措施投资782.74万元，植物措施投资72.07万元。方案新增投资中：监测措施投资12.97万元，临时措施投资57.41万元，独立费用24.42万元，基本预备费4.91万元，水土保持补偿费48.12万元（481196.80元）。

四、建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》《重庆市实施<中华人民共和国水土保持法>办法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批复的水土保持方案，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案落实各项水土保持措施。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。

（四）落实好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设进度和质量。

（五）本工程的地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案报我局审批；方案实施过程中，水土保持措施如需作出重大变更的，也必须报我局批准；确需在水土保持方案的弃渣场以外新设弃渣场，或者因弃渣场量增加导致弃渣场等级提高的生产建设单位应开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报送我局批准。

（六）项目动工前和生产期应及时申请缴纳水土保持补偿费。在工程建设过程中，严格按照批准的水土保持方案，完成各项水土保持措施，并接受我局监督检查。

五、该许可文件只作为该项目水土保持方案许可。

六、本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算，期满后若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效，确需延期的，项目业主应在有效期届满前30日内提出延期申请。

附件：1.省道S517金竹至新乐段公路改建工程水土保持方案特性表

2.省道S517金竹至新乐段公路改建工程水土保持方案报告书专家审查意见

石柱土家族自治县水利局

2025年10月29日

抄送：王平副局长，向朝文主任，秦华副主任，县水保站

石柱土家族自治县水利局办公室              2025年10月29日印发

附件1省道S517金竹至新乐段公路改建工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  |  | 省道S517金竹至新乐段公路改建工程 |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省区 |  |  |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  |  |  | / | 行政区划 |  |  |  | 石柱县 |  |
| 项目规模 |  |  |  | 工程已建设完工道路6.36km，改扩建道路总长11.374km。项目道路按三级公路设计标准，设计速度30km/小时，路基宽度7.50m，路面宽度6.5m，路肩2×0.50m，沥青混凝土路面，包括路基工程、路面工程、桥涵工程、改移工程、交叉工程、排水工程、绿化及其附属设施组成。 |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  |  | 20464.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土建投资 （万元） |  |  |  | 16371.95 |
| 开工时间 |  |  |  | 2024年1月 |  | 完工时间 |  | 2026年11月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2027年 |  |
| 工程占地（hm2） |  |  |  | 34.37 |  | 永久占地（hm2） |  | 28.89 |  |  | 临时占地 （hm2） |  |  |  | 5.48 |  |
| 土石方量 （万m3） |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  |  |  | 弃方 |  |
|  |  |  |  | 75.49 |  | 33.56 |  |  |  | / |  |  |  |  | 41.93 |  |
| 国家或省级 重点防治区类型 |  |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 中低山地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤侵蚀类别 |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 34.37 |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2.a)] |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 3305.10 |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  |  | 2149.60 |  |  |
| 防治目标 |  | 水土流失 治理度（%） |  |  |  | 97 |  |  | 土壤流失 控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  |  | 90 |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  |  | 林草植被 恢复率（%） |  |  |  | 97 |  |  | 林草 覆盖率（%） |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 防治措施 | 分区 |  |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 已建道路工程防治区 |  |  |  | 主体设计：边沟6875m、 |  |  |  | 主体设计：边坡绿化3.72hm2 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 改扩建道路工程 防治区 |  |  |  | 主体设计：边沟12005m、截排水沟568m、表土剥离3.30万m3，表土回覆2.11万m3。 |  |  |  | 主体设计：边坡绿化10.39hm2，锚杆框架护坡0.19hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：密目网遮盖23500m2。 |  |  |
|  | 弃土场工程防治区 |  | 1#弃土场防治亚区 |  | 主体设计：弃土场排水沟997m、表土剥离0.10万m3，表土回覆0.50万m3、挡渣墙62m、盲沟638m、弃土场台阶截排水沟186m。 |  |  |  | 主体设计：复林绿化1.08hm2、复草绿化0.43hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟3549m，临时沉砂池3口、密目网遮盖10000m2。 |  |  |
|  |  |  | 2#弃土场防治亚区 |  | 主体设计：弃土场排水沟209m、表土剥离0.04万m3，表土回覆0.12万m3、挡渣墙32m、盲沟123m。 |  |  |  | 主体设计：复林绿化0.40hm2、复草绿化0.04hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟627m，临时沉砂池1口、密目网遮盖2000m2。 |  |  |
|  |  |  | 3#弃土场防治亚区 |  | 主体设计：弃土场排水沟273m、表土剥离0.04万m3，表土回覆0.12万m3、挡渣墙28m、盲沟141m。 |  |  |  | 主体设计：复林绿化0.40hm2、复草绿化0.03hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟819m，临时沉砂池1口、密目网遮盖2300m2。 |  |  |
|  |  |  | 4#弃土场防治亚区 |  | 主体设计：弃土场排水沟238m、表土剥离0.03万m3，表土回覆0.09万m3、挡渣墙17m、盲沟143m。 |  |  |  | 主体设计：复林绿化0.31hm2、复草绿化0.02hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟714m，临时沉砂池1口、密目网遮盖2000m2。 |  |  |
|  |  |  | 5#弃土场防治亚区 |  | 主体设计：弃土场排水沟606m、表土剥离0.15万m3，表土回覆0.54万m3、挡渣墙28m、盲沟375m、弃土场台阶截排水沟486m。 |  |  |  | 主体设计：复林绿化1.55hm2、复草绿化0.06hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟2304m，临时沉砂池2口、密目网遮盖13000m2。 |  |  |
|  |  |  | 6#弃土场防治亚区 |  | 主体设计：弃土场排水沟282m、表土剥离0.06万m3，表土回覆0.15万m3、挡渣墙24m、盲沟119m、弃土场台阶截排水沟112m。 |  |  |  | 主体设计：复林绿化0.36hm2、复草绿化0.12hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟958m，临时沉砂池2口、密目网遮盖4000m2。 |  |  |
|  | 改移道路 防治区 |  |  |  | 主体设计：边沟148m、表土剥离0.13万m3，表土回覆0.23万m3。 |  |  |  | 主体设计：边坡绿化1.12hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：密目网遮盖10500m2 |  |  |
|  | 拌合站工程防治区 |  |  |  | 主体设计：表土剥离0.14万m3，表土回覆0.13万m3。 |  |  |  | 主体设计：复林绿化0.38hm2、复草绿化0.12hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：密目网遮盖500m2，临时排水沟256m，临时沉砂池1口。 |  |  |
|  | 施工便道防治区 |  |  |  | 主体设计：表土剥离0.02万m3，表土回覆0.02万m3 |  |  |  | 主体设计：复草绿化0.10hm2。 |  |  |  |  | 方案新增：密目网遮盖500m2。临时排水沟248m、临时沉沙池2口。 |  |  |
|  | 表土堆放场防治区 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | 方案新增：临时排水沟275m、临时沉沙池1口、土袋拦挡254m（121.92m3） |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  | 主体设计：782.74 |  |  |  | 主体设计：72.07 |  |  |  |  | 方案新增：57.41 |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 989.67（主体已有854.81 方案新增134.86） |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  | 24.42 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  | / |  |  |  | 监测费（万元） |  |  |  |  | 12.97 |  |  |
| 水土保持补偿费缴费信息 |  |  |  | 计费面积（m2） |  |  | 343712 |  | 计费单价 |  |  |  |  | 1.4元/ m2 |  |  |
|  |  |  |  | 合计（元） |  |  | 481196.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  |  |  |  | 石柱县精诚工程咨询 有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 石柱土家族自治县交辉公路工程有限公司 |  |  |  |
| 社会信用代码 |  |  |  |  | 91500240MADKW6HQ0F |  |  |  | 社会信用代码 |  |  |  | 91500240MA5U507053 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 向小娅/18908345222 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 刘华平 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 石柱县红井滨河组53号 |  |  |  | 地址 |  |  |  | 石柱县南宾镇人民街8号 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  | 熊涛/15082097915 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 陈鹏/19112216715 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |  | / |  |  |  | 邮箱 |  |  |  | / |  |  |  |

# 附件2                 省道S517金竹至新乐段公路改建工程

# 水土保持方案报告书专家评审意见

# 2025年9月7日，重庆市石柱土家族自治县水利局组织相关专家对《省道S517金竹至新乐段公路改建工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）进行技术评审。专家组成员仔细审阅了《水保方案（送审稿）》，并分别提出了方案修改意见。报告编制单位根据各位专家的修改意见对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，形成了最终《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家评审意见如下：

# 一、编制依据

（一）编制目的和意义明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意设计水平年为2027年。

（三）同意方案按可行性研究阶段的要求进行编制。

（四）同意水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区水土流失防治一级标准，防治目标值确定基本合理。

# 二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

省道S517金竹至新乐段公路改建工程为改扩建建设类项目，工程批复改扩建道路总长17.737km（起点起桩号为K61+100，终点桩号为K78+604）。项目道路按三级公路设计标准，设计速度30km/小时，路基宽度7.50m，路面宽度6.5m，路肩2×0.50m，沥青混凝土路面，包括路基工程、路面工程、桥涵工程、改移工程、交叉工程、排水工程、绿化及其附属设施组成。

其中桩号K61+100至K67+230段为已完建路段，已经修建完成。本次改扩建道路全长11.374km，改扩建道路起点桩号为K67+230，终点为K78+604。

本项目于2024年1月开工，预计2026年11月完工，总工期35个月。项目建设总投资20464.94万元，其中土建投资16371.95万元，资金来源为业主自筹。项目不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建；项目总占地面积34.37hm2，其中永久占地28.89hm2、临时占地5.48hm2。本项目挖方总量为75.49万m3（含表土剥离4.01万m3）；填方总量33.56万m3（含表土回覆4.01万m3）；弃土41.93万m3，本项目弃方计划全部先运至本项目设置的弃土场堆放处置，本项目弃土场已获得选址意见。

- 项目施工布置及项目地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文等情况阐述较为清楚。

# 三、水土保持评价

主体工程选址、建设方案与布局水土保持评价及主体工程水土保持措施评价基本合理。

# 四、水土流失预测

（一）基本同意项目建设过程中扰动地表面积为34.37hm2。

（二）工程建设可能造成的土壤流失总量为3305.10t。

（三）基本同意水土流失的危害性分析。

# 五、水土保持措施

（一）基本同意水土流失防治责任范围为34.37hm2。

（二）基本同意项目划分为7个一级防治区；分别为：已建道路工程区、改扩建道路工程防治区、弃土场工程防治区、改移道路防治区、拌合站工程防治区、施工便道防治区、表土堆放场防治区，分区基本合理。

（三）水土保持措施布设基本合理。

1、已建道路工程防治区

（1）、工程措施

主体设计：边沟6875m。

（2）植物措施

主体设计：边坡绿化3.72hm2。

2、改扩建道路工程防治区

（1）、工程措施

主体设计：边沟12005m、截排水沟568m、表土剥离3.30万m3、表土回覆2.11万m3。

（2）、植物措施

主体设计：边坡绿化10.39hm2、锚杆框架护坡0.19hm2、

（3）、临时措施

方案新增：密目网遮盖23500m2。

3、弃土场工程防治区

1#弃土场防治亚区

（1）工程措施

主体设计：弃土场排水沟997m、表土剥离0.1万m3、表土回覆0.5万m3、盲沟638m、弃土场台阶截排水沟186m、挡渣墙62m。

（2）、植物措施

主体设计：复林绿化1.08hm2、复草绿化0.43hm2。

（3）、临时措施

方案新增：临时排水沟3549m、临时沉沙池3口、防雨布遮盖10000m2。

2#弃土场防治亚区

（1）工程措施

主体设计：弃土场排水沟209m、表土剥离0.04万m3、表土回覆0.12万m3、盲沟123m、挡渣墙32m。

（2）、植物措施

主体设计：复林绿化0.4hm2、复草绿化0.04hm2。

（3）、临时措施

方案新增：临时排水沟627m、临时沉沙池1口、密目网遮盖2000m2。

3#弃土场防治亚区

（1）工程措施

主体设计：弃土场排水沟273m、表土剥离0.04万m3、表土回覆0.12万m3、盲沟141m、挡渣墙28m。

（2）、植物措施

主体设计：复林绿化0.4hm2、复草绿化0.03hm2。

（3）、临时措施

方案新增：临时排水沟819m、临时沉沙池1口、密目网遮盖2300m2。

4#弃土场防治亚区

（1）工程措施

主体设计：弃土场排水沟238m、表土剥离0.03万m3、表土回覆0.09万m3、盲沟143m、挡渣墙17m。

（2）、植物措施

主体设计：复林绿化0.31hm2、复草绿化0.02hm2。

（3）、临时措施

方案新增：临时排水沟714m、临时沉沙池1口、密目网遮盖2000m2。

5#弃土场防治亚区

（1）工程措施

主体设计：弃土场排水沟606m、表土剥离0.15万m3、表土回覆0.54万m3、盲沟375m、弃土场台阶截排水沟486m、挡渣墙28m。

（2）、植物措施

主体设计：复林绿化1.55hm2、复草绿化0.06hm2。

（3）、临时措施

方案新增：临时排水沟2304m、临时沉沙池2口、密目网遮盖13000m2。

6#弃土场防治亚区

（1）工程措施

主体设计：弃土场排水沟282m、表土剥离0.06万m3、表土回覆0.15万m3、盲沟119m、弃土场台阶截排水沟112m、挡渣墙24m。

（2）、植物措施

主体设计：复林绿化0.36hm2、复草绿化0.12hm2。

（3）、临时措施

方案新增：临时排水沟958m、临时沉沙池2口、密目网遮盖4000m2。

4、改移道路工程防治区

（1）、工程措施

主体设计：边沟148m、表土剥离0.13万m3、表土回覆0.23万m3。

（2）、植物措施

主体设计：边坡绿化1.12hm2。

（3）、临时措施

方案新增：密目网遮盖10500m2。

5、拌合站工程防治区

（1）、工程措施

主体设计：表土剥离0.14万m3、表土回覆0.13万m3。

（2）、植物措施

主体设计：复林绿化0.38hm2、复草绿化0.12hm2。

（3）、临时措施

方案新增：密目网遮盖500m2、临时排水沟256m、临时沉沙池1口。

6、施工变道防治区

（1）、工程措施

主体设计：表土剥离0.02万m3、表土回覆0.02万m3。

（2）、植物措施

主体设计：复草绿化0.1hm2。

（3）、临时措施

方案新增：密目网遮盖500m2、临时排水沟248m、临时沉沙池2口。

7、表土堆放防治区

（1）、临时措施

方案新增：临时土袋拦挡254m、临时排水沟275m、临时沉沙池1口。

# 六、水土保持监测

水土保持监测方案基本合理。

# 七、投资估算

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额基本合理，编制深度基本满足要求。

（二）经审核，项目水土保持总投资为989.67万元，其中主体设计已列水土保持投资854.81万元，方案新增水土保持投资134.86万元。主体工程措施投资782.74万元，植物措施投资72.07万元。方案新增投资中：监测措施投资12.97万元，临时措施投资57.41万元，独立费用24.42万元，基本预备费4.91万元，水土保持补偿费48.12万元（481196.80元）。

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

# 八、水土保持管理

《方案》中提出的组织管理、后续设计、施工管理、监理监测、设施验收等基本可行。

# 九、评审结论

该水土保持方案报告书基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定及相关要求，技术方案基本可行。专家组原则同意该水土保持方案报告报审。

# 专家组组长：

专家组成员：

2025年 10月22 日