石柱水利许可〔2026〕4号

石柱土家族自治县水利局

关于石柱县红页24井组地面工程洪水影响评价报告准予行政许可的决定

中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂：

你单位报来《石柱县红页24井组地面工程洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）的送审稿等相关资料收悉。我局于2025年12月11日组织专家对《报告》（送审稿）进行了技术评审，评价单位湖北金鼎垚盛生态环境工程设计有限公司根据专家组的初审意见进行修改完善后交专家组复核形成《报告》（报批稿）于2026年1月19日报送我局。根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，结合专家评审意见，现就该项目洪水影响评价作出行政许可决定如下：

一、工程概况

本工程（石柱县段）位于石柱县临溪镇新街村。集气管道输送介质为含硫天然气，先通过支线将红页24平台开采出的天然气输送至新街村南集站，再通过干线从南集站输气至太平村清管阀室。管道设计压力为6.3MPa。集气管道材质均为L245NS，无缝钢管，钢管等级为PSL2，执行的标准为GB/T9711，红页24集气支线管道规格为Φ219.1×8.0，南集站－清管阀室集气干线管道规格为Φ219.1×9.5。本工程主要包括集气干线和集气支线两条管线。

红页24平台至南集站集气支线：起于红页24平台，沿石笋沟布置至南集站，管材设计规格Φ219.1×8mm L245NS，设计压力6.3MPa，长度6.102km，同沟敷设DN150高压柔性复合管及24芯通信光缆。

南集站至清管阀室集气干线：起于南集站，沿石笋沟、庙子沟布置直至出石柱县境内，最终接入湖北省利川市建南镇太平村的清管阀室，管材设计规格Φ219.1×9.5mm L245NS，设计压力6.3MPa，长度12.54km，同沟敷设DN150高压柔性复合管和24芯通信光缆。

二、原则同意工程涉河建设方案

1.工程涉河建设方案介绍

本工程涉及河流为黎家河及其右岸支流石笋沟、石笋沟右岸支流庙子沟，线路位于石柱县临溪镇。涉河建设方案主要为管道埋地穿河以及沿河埋设，涉河管网总长1993m，共涉河37处（穿河28处、沿河9处），其中支线涉河长度1392.1m、干线涉河长度600.9m。

（1）红页24平台至南集站集气支线

支线涉河管网总长1392.1m，均属于石笋沟内涉河。其中：穿河19处合计517m；沿河9段合计875.1m。

| 序号 | 管段 | 涉河情况 | 涉河长度m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z6+020.5~Z6+071.5段 | 埋地穿河（石笋沟） | 51 | 共用线路 |
| 2 | Z5+786.3~Z5+820.1段 | 埋地穿河（石笋沟） | 33.8 | 共用线路 |
| 3 | Z5+775.1~Z5+786.3段 | 埋地穿河（石笋沟） | 11.2 | 共用线路 |
| 4 | Z5+427.9~Z5+443.9段 | 埋地穿河（石笋沟） | 16 | 共用线路 |
| 5 | Z5+237.8~Z5+266.4段 | 埋地穿河（石笋沟） | 28.6 | 共用线路 |
| 6 | Z4+620.8~Z4+641.6段 | 埋地穿河（石笋沟） | 20.8 |  |
| 7 | Z4+403.2~Z4+425.2段 | 埋地穿河（石笋沟） | 22 |  |
| 8 | Z4+125.3~Z4+138.4段 | 埋地穿河（石笋沟） | 13.1 |  |
| 9 | Z4+009.6~Z4+033.5段 | 埋地穿河（石笋沟） | 23.9 |  |
| 10 | Z2+968.2~Z3+004.0段 | 埋地穿河（石笋沟） | 35.8 |  |
| 11 | Z2+637.8~Z2+670.0段 | 埋地穿河（石笋沟） | 32.2 |  |
| 12 | Z2+378.2~Z2+366.8段 | 埋地穿河（石笋沟） | 11.4 |  |
| 13 | Z2+318.8~Z2+334.0段 | 埋地穿河（石笋沟） | 15.2 |  |
| 14 | Z2+131.5~Z2+159.9段 | 埋地穿河（石笋沟） | 28.4 |  |
| 15 | Z1+978.6~Z1+996.8段 | 埋地穿河（石笋沟） | 18.2 |  |
| 16 | Z1+835.6~Z1+905.2段 | 埋地穿河（石笋沟） | 69.6 |  |
| 17 | Z1+801.4~Z1+835.6段 | 埋地穿河（石笋沟） | 34.2 |  |
| 18 | Z1+216.8~Z1+236.9段 | 埋地穿河（石笋沟） | 20.1 |  |
| 19 | Z0+101.4~Z0+132.9段 | 埋地穿河（石笋沟） | 31.5 |  |
| 20 | Z5+266.4~Z5+427.9段 | 沿石笋沟右岸埋设 | 161.5 | 共用线路 |
| 21 | Z5+093.3~Z5+166.9段 | 沿石笋沟左岸埋设 | 73.6 | 共用线路 |
| 22 | Z4+277.1~Z4+376.8段 | 沿石笋沟左岸埋设 | 99.7 |  |
| 23 | Z4+033.5~Z4+073.3段 | 沿石笋沟右岸埋设 | 39.8 |  |
| 24 | Z3+826.0~Z3+847.2段 | 沿石笋沟左岸埋设 | 21.2 |  |
| 25 | Z2+763.1~Z2+915.1段 | 沿石笋沟右岸埋设 | 152 |  |
| 26 | Z2+378.2~Z2+461.2段 | 沿石笋沟左岸埋设 | 83 |  |
| 27 | Z2+209.2~Z2+318.8段 | 沿石笋沟左岸埋设 | 109.6 |  |
| 28 | Z1+996.8~Z2+131.5段 | 沿石笋沟右岸埋设 | 134.7 |  |
| 合计 |  | 涉河管道 | 1392.1 | 其中穿河517m |

（2）南集站至清管阀室集气干线

干线涉河管网总长600.9m，石笋沟内涉河长度394.7m（穿河6处159.6m，沿河2段235.1m），庙子沟内涉河长度206.2m（均为穿河，共8处）。其中：G0+000.0~G1+149.9段与支线的Z6+102.9~Z4+953.0段共用线路沿石笋沟布置，共用涉河段长375.70m。

| 序号 | 管段 | 涉河情况 | 涉河长度m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G0+031.9~G0+082.9段 | 埋地穿河（石笋沟） | 51 | 共用线路 |
| 2 | G0+243.5~G0+277.3段 | 埋地穿河（石笋沟） | 33.8 | 共用线路 |
| 3 | G0+317.0~G0+328.2段 | 埋地穿河（石笋沟） | 11.2 | 共用线路 |
| 4 | G0+660.4~G0+676.4段 | 埋地穿河（石笋沟） | 16 | 共用线路 |
| 5 | G0+837.9~G0+866.5段 | 埋地穿河（石笋沟） | 28.6 | 共用线路 |
| 6 | G1+158.7~G1+177.7段 | 埋地穿河（石笋沟） | 19 |  |
| 7 | G1+620.2~G1+633.7段 | 埋地穿河（庙子沟） | 13.5 |  |
| 8 | G2+030.5~G2+045.9段 | 埋地穿河（庙子沟） | 15.4 |  |
| 9 | G2+203.4~G2+227.2段 | 埋地穿河（庙子沟） | 23.8 |  |
| 10 | G2+338.3~G2+353.6段 | 埋地穿河（庙子沟） | 15.3 |  |
| 11 | G2+580.7~G2+666.5段 | 埋地穿河（庙子沟） | 85.8 |  |
| 12 | G2+772.4~G2+791.2段 | 埋地穿河（庙子沟） | 18.8 |  |
| 13 | G2+902.3~G2+920.8段 | 埋地穿河（庙子沟） | 18.5 |  |
| 14 | G2+953.1~G2+968.2段 | 埋地穿河（庙子沟） | 15.1 |  |
| 15 | G0+676.4~G0+837.9段 | 沿石笋沟右岸埋设 | 161.5 | 共用线路 |
| 16 | G0+951.2~G1+024.8段 | 沿石笋沟左岸埋设 | 73.6 | 共用线路 |
| 合计 |  | 涉河管道 | 600.9 | 穿河365.8m |

本工程共计占用岸线（左、右）长度941m。占用河道面积2828.65m2，其中：管道部分占用面积1417.15m2，挡墙护岸占用1411.5m2。

报告对工程涉河建设方案介绍基本清楚，涉河建设方案基本合理可行。

2.工程施工导流方案基本合理可行。

工程涉河部分安排在非汛期进行施工，主要施工期为2月～3月。导流标准采用枯水期5年一遇洪水。其中穿河管道施工采用全段围堰+管涵导流的导流方式，沿河管道则采用局部围堰+导流明渠的导流方式，各导流方案设计如下：

围堰+管涵导流设计成果表

| 所在河流 | 河段 | 5年一遇洪峰（3月） |  | 围堰高度（m） | 导流管径（m） | 最大过流能力（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量（m3/s） | 最大水深（m） |  |  |  |
| 石笋沟 | 河口至庙子沟汇口 | 7.45 | 0.50 | 1.5 | 1.0（双管） | 8.22 |
|  | 汇口至6#桥梁 | 5.76 | 0.46 | 1.5 | 1.2 | 6.68 |
|  | 6#桥梁以上 | 4.18 | 0.36 | 1.5 | 1.1 | 5.3 |
| 庙子沟 | 河口以上 | 3.01 | 0.44 | 1.5 | 1.0 | 4.11 |

围堰+明渠导流设计成果表

| 所在河流 | 河段 | 5年一遇洪峰（3月） |  | 围堰高度（m） | 渠底宽b（m） | 导流明渠尺寸（m） | 最大过流能力（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量（m3/s） | 平均水深（m） |  |  |  |  |
| 石笋沟 | 河口至庙子沟汇口 | 7.45 | 0.50 | 1.5 | 1.5 | 2.70 | 7.81 |
|  | 汇口至6#桥梁 | 5.76 | 0.46 | 1.5 | 1.1 | 2.10 | 5.94 |
|  | 6#桥梁以上 | 4.18 | 0.36 | 1.5 | 1.0 | 1.95 | 5.46 |
| 庙子沟 | 河口以上 | 3.01 | 0.44 | 1.5 | 0.7 | 1.50 | 3.99 |

3.工程涉河特征参数及控制点坐标

工程涉河特征参数表

| 项目 | 涉河项目类别 | 建筑物类别 | 特征参数名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红页24平台至南集站集气支线 | 管道（石笋沟） | 埋地管道 | 涉河管道长度 | m | 1392.1 |  |
|  |  |  | 涉河情况 | 处 | 管道穿河19处、沿河9处 | 共涉河28处 |
|  |  |  | 管材 | - | L245NS，无缝钢管 |  |
|  |  |  | 管径 | mm | Φ219.1×8.0 |  |
|  |  |  | 管顶标高 | m | 708.52~950.08 | 埋地 |
|  |  |  | 控制断面集雨面积 | km2 | 石笋沟20.70 |  |
|  |  |  | 设计洪水标准 | 年一遇 | 50 |  |
|  |  |  | 设计洪水流量 | m3/s | 170 |  |
|  |  |  | 设计洪水位 | m | 712.26~965.87 |  |
|  |  |  | 占用河道面积 | m2 | 1075.55 | 穿河803.62、沿河271.93 |
|  |  | 挡墙护岸 | 左岸挡墙 | m/处 | 420/21 |  |
|  |  |  | 右岸挡墙 | m/处 | 310/15 |  |
|  |  |  | 挡墙结构形式 | - | 浆砌石挡墙护岸 |  |
|  |  |  | 挡墙顶部高程 | m | 714.60~954.92 |  |
|  |  |  | 防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  |  |  | 洪峰流量 | m3/s | 114 |  |
|  |  |  | 洪水水位 | m | 713.54~954.09 |  |
|  |  |  | 占用河岸长度 | m | 730 |  |
|  |  |  | 占用河道面积 | m2 | 1095 | 底宽1.5m |
|  |  |  | 行洪断面占用率 | % | 0~32.88 | 断面扩大 |
| 南集站至清管阀室集气干线 | 管道（石笋沟） | 埋地管道 | 涉河管道长度 | m | 394.7 | 其中有375.7m与支线并列涉河 |
|  |  |  | 涉河情况 | 处 | 8 | 其中有7处与支线并列涉河 |
|  |  |  | 管材 | - | L245NS，无缝钢管 |  |
|  |  |  | 管径 | mm | Φ219.1×8.0 |  |
|  |  |  | 管顶标高 | m | 708.52~735.36 | 埋地 |
|  |  |  | 控制断面集雨面积 | km2 | 20.70 |  |
|  |  |  | 设计洪水标准 | 年一遇 | 50 |  |
|  |  |  | 设计洪水流量 | m3/s | 170 |  |
|  |  |  | 设计洪水位 | m | 712.26~737.21 |  |
|  |  |  | 占用河道面积 | m2 | 32.3 | 与支线并列涉河部分占用318.95，在支管中统计 |
|  |  | 挡墙护岸 | 左岸挡墙 | m/处 | 10/1 | 另有7处（84m）与支线共用，统计在支线表中 |
|  |  |  | 右岸挡墙 | m/处 | 10/1 | 另有7处（79m）与支线共用，统计在支线表中 |
|  |  |  | 挡墙结构形式 | - | 浆砌石挡墙护岸 |  |
|  |  |  | 挡墙顶部高程 | m | 714.60~735.67 |  |
|  |  |  | 防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  |  |  | 洪峰流量 | m3/s | 114 |  |
|  |  |  | 洪水水位 | m | 713.54~735.05 |  |
|  |  |  | 占用河岸长度 | m | 20 | 与支管共用线路109，不计入 |
|  |  |  | 占用河道面积 | m2 | 30 | 底宽1.5m |
|  |  |  | 行洪断面占用率 | % | 0 ~ -19.45 | 扩大断面 |
|  | 管道（庙子沟） | 埋地管道 | 涉河管道长度 | m | 206.2 |  |
|  |  |  | 涉河情况 | 处 | 8 | 均为穿河 |
|  |  |  | 管材 | - | L245NS，无缝钢管 |  |
|  |  |  | 管径 | mm | Φ219.1×8.0 |  |
|  |  |  | 管顶标高 | m | 735.36~803.29 |  |
|  |  |  | 控制断面集雨面积 | km2 | 庙子沟5.35 |  |
|  |  |  | 设计洪水标准 | 年一遇 | 50 |  |
|  |  |  | 设计洪水流量 | m3/s | 55.8 |  |
|  |  |  | 设计洪水位 | m | 737.21~810.30 |  |
|  |  |  | 占用河道面积 | m2 | 309.3 | 均为穿河 |
|  |  | 挡墙护岸 | 左岸挡墙 | m/处 | 108/9 |  |
|  |  |  | 右岸挡墙 | m/处 | 83/9 |  |
|  |  |  | 挡墙结构形式 | - | 浆砌石挡墙护岸 |  |
|  |  |  | 挡墙顶部高程 | m | 808.54 |  |
|  |  |  | 防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  |  |  | 洪峰流量 | m3/s | 37.2 |  |
|  |  |  | 洪水水位 | m | 807.94 |  |
|  |  |  | 占用河岸长度 | m | 191 |  |
|  |  |  | 占用河道面积 | m2 | 286.5 | 底宽1.5m |
|  |  |  | 行洪断面占用率 | % | 0~-31.35 | 扩大断面 |

管线工程控制坐标表（涉河部分）

| 序号 | 里程桩号 | 涉河情况 | 坐标X(m) | 坐标Y(m) | 管顶高程（m） | 涉及节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉河点1 | G0+031.9 | 埋地穿河（干线） | 3360582.171 | 536250.827 | 708.52 |  |
|  | G0+046.5 |  | 3360569.374 | 536258.290 | 708.96 | NBGX-02 |
|  | G0+077.0 |  | 3360563.191 | 536288.023 | 709.88 | NBGX-03 |
|  | G0+082.9 |  | 3360560.158 | 536292.469 | 710.04 |  |
|  | Z6+064.9 | 埋地穿河（支线） | 3360582.021 | 536250.677 | 708.52 |  |
|  | Z6+050.4 |  | 3360569.224 | 536258.140 | 708.96 | HY24-115 |
|  | Z6+025.9 |  | 3360563.041 | 536287.873 | 709.88 | HY24-114 |
|  | Z6+020.4 |  | 3360560.008 | 536292.319 | 710.04 |  |
| 涉河点2 | G0+243.5 | 埋地穿河（干线） | 3360522.871 | 536444.738 | 715.61 |  |
|  | G0+278.1 |  | 3360507.806 | 536476.015 | 716.65 | NBGX-07 |
|  | Z5+859.4 | 埋地穿河（支线） | 3360522.721 | 536444.588 | 715.61 |  |
|  | Z5+824.8 |  | 3360507.656 | 536475.865 | 716.65 | HY24-110 |
| 涉河点3 | G0+316.6 | 埋地穿河（干线） | 3360478.018 | 536500.162 | 717.80 | NBGX-08 |
|  | G0+328.2 |  | 3360471.151 | 536509.483 | 718.15 |  |
|  | Z5+786.3 | 埋地穿河（支线） | 3360477.868 | 536500.012 | 717.80 | HY24-109 |
|  | Z5+774.7 |  | 3360471.001 | 536509.333 | 718.15 |  |
| 涉河点4 | G0+660.4 | 埋地穿河（干线） | 3360604.471 | 536782.078 | 719.11 |  |
|  | G0+676.3 |  | 3360620.209 | 536784.490 | 719.27 | NBGX-15 |
|  | Z5+442.5 | 埋地穿河（支线） | 3360604.321 | 536781.928 | 719.11 |  |
|  | Z5+426.6 |  | 3360620.059 | 536784.340 | 719.27 | HY24-102 |
| 涉河点5 | G0+722.3 | 埋地沿河（干线） | 3360642.083 | 536824.531 | 719.73 | NBGX-16 |
|  | G0+749.3 |  | 3360663.249 | 536841.335 | 720.00 | NBGX-17 |
|  | G0+789.2 |  | 3360697.432 | 536862.590 | 720.40 | NBGX-18 |
|  | Z5+380.6 | 埋地沿河（支线） | 3360641.933 | 536824.381 | 719.73 | HY24-101 |
|  | Z5+353.6 |  | 3360663.099 | 536841.185 | 720.00 | HY24-100 |
|  | Z5+313.7 |  | 3360697.282 | 536862.440 | 720.40 | HY24-99 |
| 涉河点6 | G0+837.8 | 埋地穿河（干线） | 3360744.506 | 536871.650 | 724.29 | NBGX-19 |
|  | G0+866.5 |  | 3360767.316 | 536889.481 | 724.58 |  |
|  | Z5+265.1 | 埋地穿河（支线） | 3360744.356 | 536871.500 | 724.29 | HY24-98 |
|  | Z5+236.4 |  | 3360767.166 | 536889.331 | 724.58 |  |
| 涉河点7 | G0+951.2 | 埋地沿河（干线） | 3360826.933 | 536949.757 | 725.43 |  |
|  | G0+961.8 |  | 3360834.008 | 536957.318 | 725.53 | NBGX-21 |
|  | G1+020.4 |  | 3360838.607 | 537015.709 | 726.12 | NBGX-22 |
|  | G1+024.8 |  | 3360834.498 | 537020.316 | 726.18 |  |
|  | Z5+151.7 | 埋地沿河（支线） | 3360826.783 | 536949.607 | 725.43 |  |
|  | Z5+141.1 |  | 3360833.858 | 536957.168 | 725.53 | HY24-96 |
|  | Z5+082.5 |  | 3360838.457 | 537015.559 | 726.12 | HY24-95 |
|  | Z5+078.1 |  | 3360834.348 | 537020.166 | 726.18 |  |
| 涉河点8 | G1+158.7 | 埋地穿河（干线） | 3360815.128 | 537142.721 | 730.84 |  |
|  | G1+177.7 |  | 3360820.845 | 537162.228 | 731.04 |  |
| 涉河点9 | G1+620.2 | 埋地穿河（干线） | 3360830.478 | 537580.942 | 747.48 |  |
|  | G1+633.7 |  | 3360823.586 | 537592.802 | 747.62 |  |
| 涉河点10 | G2+030.5 | 埋地穿河（干线） | 3360943.298 | 537957.133 | 762.97 |  |
|  | G2+045.9 |  | 3360958.495 | 537961.023 | 763.13 |  |
| 涉河点11 | G2+203.4 | 埋地穿河（干线） | 3361103.979 | 538007.399 | 762.97 |  |
|  | G2+227.2 |  | 3361122.750 | 538021.740 | 763.21 |  |
| 涉河点12 | G2+338.3 | 埋地穿河（干线） | 3361225.502 | 538065.543 | 775.93 |  |
|  | G2+353.6 |  | 3361241.777 | 538061.314 | 776.10 |  |
| 涉河点13 | G2+580.7 | 埋地穿河（干线） | 3361330.068 | 538248.488 | 786.29 | NBG-51 |
|  | G2+616.0 |  | 3361338.052 | 538280.954 | 786.62 | NBG-52 |
|  | G2+666.5 |  | 3361335.096 | 538333.796 | 787.15 |  |
| 涉河点14 | G2+772.4 | 埋地穿河（干线） | 3361411.516 | 538397.777 | 798.42 | NBG-54 |
|  | G2+791.0 |  | 3361429.738 | 538397.553 | 798.60 | NBG-55 |
|  | G2+791.2 |  | 3361434.299 | 538398.694 | 798.65 |  |
| 涉河点15 | G2+902.3 | 埋地穿河（干线） | 3361533.609 | 538433.329 | 802.63 |  |
|  | G2+920.8 |  | 3361546.201 | 538447.696 | 802.82 |  |
| 涉河点16 | G2+953.1 | 埋地穿河（干线） | 3361568.674 | 538469.525 | 803.29 |  |
|  | G2+968.2 |  | 3361583.714 | 538475.018 | 803.45 |  |
| 涉河点17 | Z4+641.6 | 埋地穿河（支线） | 3360523.664 | 537096.768 | 737.39 |  |
|  | Z4+620.8 |  | 3360511.675 | 537090.466 | 737.53 |  |
| 涉河点18 | Z4+425.2 | 埋地穿河（支线） | 3360346.920 | 537064.875 | 737.39 |  |
|  | Z4+403.2 |  | 3360325.959 | 537071.967 | 737.61 |  |
| 涉河点19 | Z4+376.8 | 埋地沿河（支线） | 3360300.765 | 537125.081 | 753.23 | HY24-84 |
|  | Z4+325.6 |  | 3360259.163 | 537153.133 | 753.73 | HY24-83 |
|  | Z4+277.1 |  | 3360258.000 | 537153.449 | 753.74 | HY24-83 |
| 涉河点20 | Z4+138.4 | 埋地穿河（支线） | 3360223.597 | 537188.007 | 760.81 |  |
|  | Z4+125.3 |  | 3360149.143 | 537295.910 | 762.12 |  |
| 涉河点21 | Z4+073.3 | 埋地沿河（支线） | 3360148.005 | 537308.687 | 762.25 |  |
|  | Z4+033.5 |  | 3360115.033 | 537361.901 | 762.88 |  |
| 涉河点22 | Z4+033.5 | 埋地穿河（支线） | 3360115.033 | 537361.901 | 762.88 |  |
|  | Z4+009.6 |  | 3360094.641 | 537368.232 | 763.09 |  |
| 涉河点23 | Z3+847.2 | 埋地沿河（支线） | 3359971.723 | 537510.991 | 772.13 |  |
|  | Z3+826.0 |  | 3359959.775 | 537528.089 | 772.13 |  |
| 涉河点24 | Z3+004.0 | 埋地穿河（支线） | 3359513.770 | 538173.415 | 804.07 | HY24-57 |
|  | Z2+987.8 |  | 3359508.946 | 538191.952 | 804.26 | HY24-56 |
|  | Z2+968.2 |  | 3359496.126 | 538202.536 | 804.43 |  |
| 涉河点25 | Z2+915.1 | 埋地沿河（支线） | 3359457.456 | 538239.873 | 806.30 |  |
|  | Z2+907.0 |  | 3359451.764 | 538247.686 | 806.40 | HY24-54 |
|  | Z2+896.6 |  | 3359448.614 | 538257.649 | 806.50 | HY24-53 |
|  | Z2+818.8 |  | 3359399.322 | 538316.457 | 807.27 | HY24-52 |
|  | Z2+781.5 |  | 3359380.126 | 538349.099 | 807.65 | HY24-51 |
|  | Z2+763.1 |  | 3359375.062 | 538366.455 | 807.83 |  |
| 涉河点26 | Z2+637.8 | 埋地穿河（支线） | 3359335.034 | 538451.012 | 812.56 |  |
|  | Z2+670.0 |  | 3359322.327 | 538481.308 | 812.89 |  |
| 涉河点27 | Z2+461.2 | 埋地沿河（支线） | 3359207.047 | 538603.096 | 821.12 | HY24-46 |
|  | Z2+415.4 |  | 3359180.587 | 538604.925 | 821.92 | HY24-45 |
| 涉河点28 | Z2+378.2 | 埋地穿河（支线） | 3359132.106 | 538634.716 | 823.62 | HY24-44 |
|  | Z2+366.8 |  | 3359129.708 | 538646.307 | 823.98 |  |
| 涉河点29 | Z2+334.0 | 埋地穿河（支线） | 3359104.658 | 538662.281 | 825.42 |  |
|  | Z2+318.8 |  | 3359090.728 | 538668.883 | 826.21 | HY24-42 |
| 涉河点30 | Z2+268.8 | 埋地沿河（支线） | 3359068.364 | 538715.078 | 829.29 | HY24-41 |
|  | Z2+236.0 |  | 3359046.088 | 538739.350 | 830.28 | HY24-40 |
|  | Z2+209.2 |  | 3359020.956 | 538742.339 | 830.53 |  |
| 涉河点31 | Z2+159.9 | 埋地穿河（支线） | 3358990.107 | 538768.668 | 830.94 |  |
|  | Z2+131.5 |  | 3358991.342 | 538797.188 | 836.98 | HY24-37 |
| 涉河点32 | Z2+095.8 | 埋地沿河（支线） | 3358972.093 | 538828.590 | 845.85 | HY24-36 |
|  | Z2+050.0 |  | 3358977.986 | 538873.673 | 846.30 | HY24-35 |
| 涉河点33 | Z1+996.8 | 埋地穿河（支线） | 3358978.444 | 538926.339 | 844.55 | HY24-34 |
|  | Z1+978.6 |  | 3358967.207 | 538941.027 | 844.73 |  |
| 涉河点34 | Z1+905.2 | 埋地穿河（支线） | 3358921.998 | 538998.837 | 848.71 |  |
|  | Z1+892.7 |  | 3358914.233 | 539008.633 | 848.84 | HY24-33 |
| 涉河点35 | Z1+835.6 | 埋地穿河（支线） | 3358865.657 | 539039.882 | 849.42 | HY24-32 |
|  | Z1+805.5 |  | 3358837.133 | 539050.130 | 849.72 | HY24-31 |
|  | Z1+801.4 |  | 3358835.429 | 539054.384 | 849.77 |  |
| 涉河点36 | Z1+236.9 | 埋地穿河（支线） | 3358779.024 | 539571.370 | 854.97 |  |
|  | Z1+216.8 |  | 3358797.819 | 539576.635 | 886.14 |  |
| 涉河点37 | Z0+132.9 | 埋地穿河（支线） | 3358485.330 | 540558.152 | 896.44 |  |
|  | Z0+101.4 |  | 3358464.334 | 540581.858 | 950.08 |  |

挡墙工程控制坐标表

| 涉河点 | 管 段 | 类型 | 起点坐标 |  | 终点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 坐标X(m) | 坐标Y(m) | 坐标X(m) | 坐标Y(m) |
| 1 | G0+031.9 | 重力式挡墙 | 3360586.524 | 536243.435 | 3360585.051 | 536253.315 |
|  | G0+082.9 | 重力式挡墙 | 3360561.407 | 536284.237 | 3360559.548 | 536299.117 |
| 2 | G0+243.5 | 重力式挡墙 | 3360526.565 | 536442.906 | 3360515.851 | 536453.691 |
| 3 | G0+328.2 | 重力式挡墙 | 3360467.674 | 536505.996 | 3360474.062 | 536519.563 |
| 4 | G0+660.4 | 重力式挡墙 | 3360600.626 | 536776.474 | 3360606.448 | 536786.967 |
| 5 | 沿河管段 | 沿河床埋设，不涉及岸线，未布置挡墙护岸 |  |  |  |  |
| 6 | G0+866.5 | 重力式挡墙 | 3360755.186 | 536884.568 | 3360767.17 | 536883.944 |
| 7 | G0+951.2 | 重力式挡墙 | 3360826.212 | 536942.674 | 3360827.885 | 536957.222 |
|  | G1+024.8 | 重力式挡墙 | 3360831.285 | 537019.887 | 3360828.803 | 537034.676 |
| 8 | G1+158.7 | 重力式挡墙 | 3360818.41 | 537140.792 | 3360811.712 | 537148.217 |
|  | G1+177.7 | 重力式挡墙 | 3360824.694 | 537158.087 | 3360817.503 | 537165.601 |
| 9 | G1+620.2 | 重力式挡墙 | 3360828.681 | 537575.462 | 3360831.521 | 537587.121 |
|  | G1+633.7 | 重力式挡墙 | 3360821.561 | 537587.198 | 3360824.401 | 537598.857 |
| 10 | G2+030.5 | 重力式挡墙 | 3360941.707 | 537953.393 | 3360946.293 | 537962.279 |
|  | G2+045.9 | 重力式挡墙 | 3360952.988 | 537954.885 | 3360957.574 | 537963.772 |
| 11 | G2+203.4 | 重力式挡墙 | 3361099.607 | 538007.636 | 3361111.551 | 538008.784 |
|  | G2+227.2 | 重力式挡墙 | 3361120.209 | 538024.326 | 3361139.844 | 538027.82 |
| 12 | G2+338.3 | 重力式挡墙 | 3361223.042 | 538060.918 | 3361228.476 | 538069.339 |
|  | G2+353.6 | 重力式挡墙 | 3361233.729 | 538058.818 | 3361241.136 | 538065.536 |
| 13 | G2+616.0 | 重力式挡墙 | 3361333.492 | 538308.345 | 3361342.042 | 538320.61 |
|  | G2+666.5 | 重力式挡墙 | 3361332.52 | 538327.964 | 3361341.418 | 538336.015 |
| 14 | G2+772.4 | 重力式挡墙 | 3361407.656 | 538393.348 | 3361410.624 | 538402.122 |
|  | G2+791.2 | 重力式挡墙 | 3361431.726 | 538391.246 | 3361427.569 | 538402.438 |
| 15 | G2+902.3 | 重力式挡墙 | 3361528.625 | 538432.444 | 3361540.039 | 538436.039 |
|  | G2+920.8 | 重力式挡墙 | 3361540.499 | 538447.476 | 3361552.131 | 538447.795 |
| 16 | G2+953.1 | 重力式挡墙 | 3361568.91 | 538464.785 | 3361569.659 | 538474.757 |
|  | G2+968.2 | 重力式挡墙 | 3361580.829 | 538470.207 | 3361579.752 | 538482.126 |
| 17 | Z4+641.6 | 重力式挡墙 | 3360500.522 | 537081.116 | 3360509.061 | 537093.699 |
|  | Z4+620.8 | 重力式挡墙 | 3360521.526 | 537092.746 | 3360529.802 | 537105.255 |
| 18 | Z4+425.2 | 重力式挡墙 | 3360325.741 | 537077.391 | 3360326.587 | 537062.416 |
|  | Z4+403.2 | 重力式挡墙 | 3360340.943 | 537071.775 | 3360348.008 | 537058.545 |
| 19 | Z4+376.8 | 重力式挡墙 | 3360222.997 | 537192.919 | 3360226.476 | 537178.242 |
|  | Z4+277.1 | 重力式挡墙 | 3360296.625 | 537126.721 | 3360310.96 | 537121.849 |
| 20 | Z4+138.4 | 重力式挡墙 | 3360118.05 | 537351.387 | 3360151.645 | 537312.099 |
|  | Z4+125.3 | 重力式挡墙 | 3360142.608 | 537295.452 | 3360155.781 | 537288.278 |
| 21 | Z4+033.5 | 重力式挡墙 | 3360092.107 | 537373.268 | 3360097.401 | 537359.233 |
| 22 | Z4+009.6 | 重力式挡墙 | 3360112.236 | 537366.994 | 3360117.76 | 537353.118 |
| 23 | 沿河管段 |  |  |  |  |  |
| 24 | Z3+004.0 | 重力式挡墙 | 3359487.139 | 538204.521 | 3359501.821 | 538201.293 |
|  | Z2+968.2 | 重力式挡墙 | 3359505.441 | 538176.8 | 3359519.247 | 538171.209 |
| 25 | Z2+915.1~Z2+763.1 | 重力式挡墙 | 3359368.946 | 538370.256 | 3359453.236 | 538258.862 |
| 26 | Z2+637.8 | 重力式挡墙 | 3359325.116 | 538488.537 | 3359323.112 | 538482.471 |
|  | Z2+670.0 | 重力式挡墙 | 3359335.873 | 538459.578 | 3359333.933 | 538453.889 |
| 27 | Z2+461.2 | 重力式挡墙 | 3359198.5 | 538604.82 | 3359213.459 | 538604.465 |
| 28 | Z2+366.8 | 重力式挡墙 | 3359118.887 | 538656.356 | 3359135.882 | 538647.411 |
| 29 | Z2+334.0 | 重力式挡墙 | 3359108.915 | 538657.262 | 3359107.302 | 538666.204 |
| 30 | Z2+209.2 | 重力式挡墙 | 3359016.395 | 538747.999 | 3359028.441 | 538738.907 |
| 31 | Z2+159.9 | 重力式挡墙 | 3358982.602 | 538788.805 | 3358996.174 | 538781.471 |
|  | Z2+131.5 | 重力式挡墙 | 3358981.14 | 538765.417 | 3358994.406 | 538758.558 |
| 32 | Z2+095.8 | 重力式挡墙 | 3358976.688 | 538844.406 | 3358981.237 | 538816.348 |
| 33 | Z1+978.6 | 重力式挡墙 | 3358963.201 | 538948.039 | 3358966.848 | 538933.491 |
| 34 | Z1+835.6 | 重力式挡墙 | 3358853.865 | 539049.734 | 3358860.576 | 539036.256 |
| 35 | Z1+805.5 | 重力式挡墙 | 3358840.353 | 539054.76 | 3358844.668 | 539040.94 |
| 36 | Z1+236.9 | 重力式挡墙 | 3358801.183 | 539583.811 | 3358798.635 | 539574.041 |
|  | Z1+216.8 | 重力式挡墙 | 3358788.763 | 539580.208 | 3358787.365 | 539574.419 |
| 37 | Z0+132.9 | 重力式挡墙 | 3358483.532 | 540566.422 | 3358480.932 | 540556.605 |

三、原则同意工程防洪评价标准及评价范围

（一）防洪标准

工程涉及河流为黎家河右岸支流石笋沟、石笋沟右岸支流庙子沟，防洪标准均为10年一遇。燃气管道的防洪标准为50年一遇。报告评价采用的防洪标准符合《防洪标准》（GB50201-2014）的规定。

（二）评价范围

石笋沟：由于涉及河口段，其洪水水位受到黎家河回水影响，因此石笋沟控制断面定在石笋沟河口下游60m处黎家河干流顺直河道，评价终点定为红叶24HF平台上游130m顺直河道，石笋沟评价河段长6.51km。

庙子沟：起点位于与石笋沟汇合处，终点为工程最后一次石柱县境内穿河管段上游40m顺直河道，评价河段长1.78km。

《报告》中的洪水影响评价范围基本合理。

四、原则同意防洪评价计算

报告所采用的水文基础资料基本满足水文计算要求，设计流域参数基本正确。

控制断面流域参数表

| 河流名称 | 断面 | 集雨面积（km²） | 河长（km） | 比降（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黎家河 | 石笋沟汇口 | 68.00 | 13.70 | 41.30 |
| 石笋沟 | 河口 | 20.70 | 9.30 | 60.11 |
|  | 庙子沟汇口 | 14.07 | 7.94 | 72.41 |
|  | 6#桥梁 | 8.72 | 5.24 | 78.37 |
| 庙子沟 | 河口 | 5.35 | 5.00 | 73.20 |

报告中洪峰流量的推算方法基本正确。通过对比石柱气象站、临溪雨量站暴雨资料和《手册》查值资料，用推理公式法及瞬时单位线法进行洪水计算，最终采用临溪雨量站使用推理公式法计算的成果。

控制断面设计洪峰流量成果表

| 河段 | 断面 | 集雨面积 (km2) | 资料 | 方法 | 洪峰流量Qp（m3/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2% | 4% | 10% |
| 黎家河 | 石笋沟汇口 | 68 | 临溪雨量站 | 推理公式法 | 487 | 417 | 326 |
| 石笋沟 | 河口 | 20.7 | 临溪雨量站 | 推理公式法 | 170 | 146 | 114 |
| 石笋沟 | 庙子沟汇口以上 | 14.07 | 临溪雨量站 | 推理公式法 | 126 | 108 | 84.4 |
| 石笋沟 | 6#桥梁以上 | 8.72 | 临溪雨量站 | 推理公式法 | 91.4 | 78.4 | 61.3 |
| 庙子沟 | 河口 | 5.35 | 临溪雨量站 | 推理公式法 | 55.8 | 47.8 | 37.2 |

五、报告中的水文、河道演变及洪水影响分析计算方法基本合理，各河段水面线计算成果基本正确。

建设前后石笋沟水面线变化情况

| 断面 | 地名 | 里程（m） | 河底高程 （m） | P=10% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量 （m3/s） | 建前水位（m） | 建后水位（m） | 水位差值（m） |
| CS01 | 控制断面 | K0+000 | 709.51 | 326.00 | 711.45 | 711.45 | 0.00 |
| CS02 | 1#桥梁（河口） | K0+094 | 709.85 | 114.00 | 711.79 | 711.79 | 0.00 |
| CS03 | 埋地穿河管道 | K0+150 | 711.60 | 114.00 | 713.54 | 713.40 | -0.14 |
| CS04 |  | K0+266 | 713.03 | 114.00 | 714.97 | 714.97 | 0.00 |
| CS05 | 埋地穿河管道 | K0+386 | 717.13 | 114.00 | 719.07 | 719.07 | 0.00 |
| CS06 |  | K0+605 | 719.90 | 114.00 | 721.83 | 721.83 | 0.00 |
| CS07 | 埋地穿河管道 | K0+730 | 721.57 | 114.00 | 723.50 | 723.45 | -0.05 |
| CS08 | 埋地穿河管道 | K0+930 | 726.57 | 114.00 | 728.49 | 728.38 | -0.11 |
| CS09 | 2#桥梁 | K1+154 | 729.81 | 114.00 | 731.72 | 731.72 | 0.00 |
| CS10 | 埋地穿河管道 | K1+270 | 733.31 | 114.00 | 735.21 | 735.05 | -0.16 |
| CS11 | 庙子沟河口 | K1+364 | 734.87 | 114.00 | 736.76 | 736.76 | 0.00 |
| CS12 | 3#桥梁 | K1+450 | 737.55 | 84.40 | 739.42 | 739.42 | 0.00 |
| CS13 | 埋地穿河管道 | K1+630 | 739.84 | 84.40 | 741.70 | 741.46 | -0.24 |
| CS14 | 埋地穿河管道 | K1+880 | 749.10 | 84.40 | 750.94 | 750.83 | -0.11 |
| CS15 | 沿河埋设管道 | K2+040 | 756.36 | 84.40 | 758.19 | 758.19 | 0.00 |
| CS16 | 4#桥梁 | K2+200 | 762.20 | 84.40 | 764.01 | 764.01 | 0.00 |
| CS17 | 埋地穿河管道 | K2+270 | 765.66 | 84.40 | 767.45 | 767.29 | -0.16 |
| CS18 | 沿河埋设管道 | K2+370 | 767.96 | 84.40 | 769.73 | 769.73 | 0.00 |
| CS19 |  | K2+500 | 771.86 | 84.40 | 773.61 | 773.61 | 0.00 |
| CS20 |  | K2+670 | 778.50 | 84.40 | 780.23 | 780.23 | 0.00 |
| CS21 |  | K2+926 | 786.71 | 84.40 | 788.41 | 788.41 | 0.00 |
| CS22 | 5#桥梁 | K3+160 | 798.26 | 84.40 | 799.94 | 799.94 | 0.00 |
| CS23 | 埋地穿河管道 | K3+330 | 806.30 | 84.40 | 807.95 | 807.95 | 0.00 |
| CS24 | 沿河埋设管道 | K3+515 | 810.24 | 84.40 | 811.86 | 811.82 | -0.05 |
| CS25 | 埋地穿河管道 | K3+700 | 815.76 | 84.40 | 817.36 | 817.22 | -0.13 |
| CS26 |  | K3+900 | 822.48 | 84.40 | 824.05 | 824.05 | 0.00 |
| CS27 | 埋地穿河管道 | K4+019 | 826.33 | 84.40 | 827.87 | 827.85 | -0.01 |
| CS28 | 埋地穿河管道、6#桥梁 | K4+060 | 828.66 | 61.30 | 830.16 | 830.16 | 0.00 |
| CS29 | 埋地穿河管道 | K4+200 | 838.90 | 61.30 | 840.37 | 840.13 | -0.24 |
| CS30 | 埋地穿河管道 | K4+384 | 847.21 | 61.30 | 848.65 | 848.39 | -0.26 |
| CS31 | 埋地穿河管道 | K4+510 | 850.98 | 61.30 | 852.39 | 852.39 | 0.00 |
| CS32 |  | K4+741 | 869.22 | 61.30 | 870.60 | 870.60 | 0.00 |
| CS33 | 7#桥梁 | K4+968 | 878.60 | 61.30 | 879.95 | 879.95 | 0.00 |
| CS34 | 8#桥梁 | K5+158 | 887.65 | 61.30 | 888.96 | 888.96 | 0.00 |
| CS35 | 9#桥梁 | K5+539 | 902.85 | 61.30 | 904.13 | 904.13 | 0.00 |
| CS36 | 沿河埋设管道 | K5+913 | 935.74 | 61.30 | 936.98 | 936.98 | 0.00 |
| CS37 |  | K6+200 | 951.70 | 61.30 | 952.91 | 952.91 | 0.00 |
| CS38 | 埋地穿河管道 | K6+250 | 952.92 | 61.30 | 954.09 | 953.87 | -0.21 |
| CS39 | 24HF | K6+332 | 954.79 | 61.30 | 955.92 | 955.92 | 0.00 |
| CS40 | 24HF上游 | K6+510 | 964.51 | 61.30 | 965.61 | 965.61 | 0.00 |

建设前后庙子沟水面线变化情况

| 断面 | 地名 | 里程 （m） | 河底高程 （m） | P=10% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量 （m3/s） | 建前水位（m） | 建后水位（m） | 水位差值（m） |
| CS11 | 庙子沟河口 | 0 | 734.87 | 114 | 736.76 | 736.76 | 0.00 |
| ZS01 | 10#桥梁（河口） | 24 | 735.34 | 37.2 | 737.23 | 737.23 | 0.00 |
| ZS01-1 | 11#桥梁 | 120 | 738.12 | 37.2 | 740.56 | 740.51 | -0.05 |
| ZS02 |  | 277 | 744.56 | 37.2 | 746.99 | 746.99 | 0.00 |
| ZS03 | 埋地穿河管道 | 410 | 750.22 | 37.2 | 752.64 | 752.64 | 0.00 |
| ZS04 |  | 610 | 759.04 | 37.2 | 761.44 | 761.44 | 0.00 |
| ZS05 | 12#桥梁 | 770 | 764.16 | 37.2 | 766.53 | 766.53 | 0.00 |
| ZS06 | 埋地穿河管道 | 806 | 765.51 | 37.2 | 767.84 | 767.76 | -0.09 |
| ZS07 | 埋地穿河管道 | 985 | 775.83 | 37.2 | 778.13 | 777.95 | -0.17 |
| ZS08 | 埋地穿河管道 | 1125 | 778.57 | 37.2 | 780.82 | 780.70 | -0.12 |
| ZS09 |  | 1300 | 786.12 | 37.2 | 788.32 | 788.32 | 0.00 |
| ZS10 | 埋地穿河管道 | 1410 | 789.36 | 37.2 | 791.50 | 791.25 | -0.25 |
| ZS11 | 埋地穿河管道 | 1530 | 801.2 | 37.2 | 803.28 | 803.03 | -0.25 |
| ZS12 | 埋地穿河管道 | 1660 | 805.04 | 37.2 | 807.06 | 806.93 | -0.13 |
| ZS13 | 埋地穿河管道 | 1710 | 806.13 | 37.2 | 808.08 | 807.94 | -0.15 |
| ZS14 |  | 1730 | 806.53 | 37.2 | 808.42 | 808.42 | 0.00 |
| ZS15 |  | 1780 | 808.3 | 37.2 | 810.12 | 810.12 | 0.00 |

六、原则同意防洪综合评价意见

《报告》中的洪水水面线计算方法基本正确，河段水面线计算成果基本合理，基本同意《报告》对行洪、河势及上下游影响的评价结合。

七、有关要求

（一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

（二）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局河道管护和地方水电管理中心，河道管护和地方水电管理中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（三）工程完工后，应邀请河道管护和地方水电管理中心，参加工程项目的涉河部分验收。工程经验收合格后方可使用。

（四）工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（五）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

（六）该许可文件仅作为该项目洪水影响评价许可。

（七）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算，期满后若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效，确需延期的，项目业主应在有效期届满前30日内提出延期申请，工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（八）工程完工后，建设单位应督促施工单位立即拆除所有有碍行洪的临时建筑。

附件：石柱县红页24井组地面工程洪水影响评价报告专家

评审意见

石柱土家族自治县水利局

2026年1月21日

抄送：王平副局长，向朝文主任，秦华主任， 县水保站，水行政执法科

石柱土家族自治县水利局办公室　　　   　  2026年1月21日印发

附件1