石柱水利许可〔2026〕7号

石柱土家族自治县水利局

关于龙河中坝、桃花渡防灾安全能力提升工程洪水影响评价报告准予行政许可的决定

石柱土家族自治县公路事务中心：

你单位报来的《龙河中坝、桃花渡防灾安全能力提升工程洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）送审稿等相关资料收悉。我局于2025年12月18日组织专家对《报告》（送审稿）进行了技术评审，评价单位重庆龙翰环保工程有限公司根据专家组的初审意见进行修改完善后交专家组复核形成《报告》（报批稿）于 2026年1月22日报送我局。根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，结合专家评审意见，现就该项目洪水影响评价作出行政许可决定如下：

一、工程概况

龙河中坝、桃花渡防灾安全能力提升工程位于重庆市石柱县，项目包括中坝人行桥和桃花渡车行桥工程。中坝人行桥位于石柱县万安街道城南社区和较场坝社区交界处，左岸为龙河中坝滨河晓月，右岸为对河坝；桃花渡车行桥右岸位于石柱县三河镇鸭庄村，左岸位于石柱县南宾街道红星社区。桥梁建成后将改善当地交通出行，提高服务水平，打造良好旅游服务设施，同时也作为车辆及行人防灾通道，提高区域安全通行能力。龙河中坝、桃花渡防灾安全能力提升工程总建设投资5370.3494万元，涉河部分投资3249.3056万元。

二、原则同意工程涉河建设方案

1.中坝人行桥

桥梁起止桩号为K0+005.500～K0+153.500，全长148m。

上部结构：主桥主拱圈采用80cm厚的C40钢筋混凝土板拱，板拱宽度为10.0m，主拱圈净跨径25.5m，净矢高5.1m，净矢跨比为1/5.0。主桥上共设6个腹拱圈，均为等截面圆弧拱，两侧桥台设置2个腹拱圈，采用40cm厚的钢筋混凝土板拱，净跨径4.0m，净矢高0.8m，净矢跨比1/5，腹拱圈宽10.0m；桥墩上设置4个腹拱圈，采用55cm厚的钢筋混凝土板拱，净跨径8.0m，净矢高1.6m，净矢跨比1/5，腹拱圈宽10.0m。桥面高程540.76～543.44m，拱顶底高程为540.50～541.77m。

下部结构：桥台结合地形和地质情况0号和5号桥台采用重力式U型桥台，承台桩基础；1～4号桥墩采用重力式墩，承台桩基础，承台尺寸均为长11mx宽6.7mx厚2.3m，每个承台有8根桩基础，直径1.5m。

中坝人行桥下部结构各墩台高程及尺寸统计表

| 墩（台）编号 | 承台尺寸（m） | 承台顶高程（m） | 桩基础直径（m） | 桩基础底高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 11x6.7x2.3 | 533.68 | 1.5 | 521.382 |
| P1 | 11x6.7x2.3 | 531.46 | 1.5 | 520.163 |
| P2 | 11x6.7x2.3 | 531.46 | 1.5 | 520.163 |
| P3 | 11x6.7x2.3 | 531.46 | 1.5 | 521.163 |
| P4 | 11x6.7x2.3 | 531.46 | 1.5 | 521.163 |
| P5 | 11x6.7x2.3 | 533.68 | 1.5 | 519.382 |

左岸无障碍通道衔接挡墙：工程设计在5号桥台下游侧增设无障碍通道，通道基础沿河侧新建长22.6m重力式挡墙，挡墙顶高程与原堤防高程一致，为538.55m，挡墙顶宽1.5m，临水侧坡比1:10，高度7.5m，新建挡墙与原堤防挡墙之间采用C25混凝土回填。

河床开挖清淤处理：中坝人行桥桥位处河道主河槽在右岸，左岸为浅滩，为降低工程建设对河道行洪造成不利影响，设计对桥位处及上下游河道左岸浅滩进行开挖清淤，开挖深度0.45～1.47m，开挖后河床高程为531.50m，清淤面积13085m²，清淤总量8191m³。

- 2.桃花渡车行桥

桥梁起止桩号为K0+127.0～K0+269.0，全长142m。

上部结构：主桥采用80m上承式钢筋混凝土箱形拱桥，拱轴线采用悬链线形式。拱圈净矢高为13.33m，净跨径80m，净矢跨比1/6，拱轴系数1.543。主拱圈采用单箱三室截面，拱箱高度1.8m，顶板与底板宽度均为14m。顶板及底板厚度均为25cm，腹板厚度均为30cm。主桥对称布置10个腹拱圈，均为等截面钢筋混凝土板拱，厚度30cm。腹拱圈净跨径5m，净矢高1m，净矢跨比1/5，拱圈宽度15.0m，桥面高程569.00～571.129m，拱顶底高程566.45m。

引桥采用2×17.5m预应力现浇混凝土箱梁，单箱三室截面，梁高1.4m，顶板宽15m，底板宽12m，翼缘板宽1.5m，跨中顶底板厚度为25cm，腹板厚度60cm，支点顶底板厚度为50cm，腹板厚度85cm，渐变段长度为5m。右岸引桥为1×13m变宽现浇空心板，空心板顶板宽度为15～35m，板厚80cm，设置50cm圆孔。

下部结构：主桥拱座采用承台桩基础形式，分别为P2和P3承台，承台下设置双排φ1.5m群桩基础，桩基纵横向间距为4.0m×4.5m。引桥下部结构桥墩采用三柱式墩身、灌注桩基础，墩柱直径1.4m，桩基直径1.6m，桩中心间距5.0m；墩顶设置截面尺寸1.2m×1.0m的系梁。桥台均采用桩柱式结构，其中0#桥台盖梁高度1.5m，桩基直径1.6m，4#桥台桩基直径1.2m，盖梁高度1.2m。

本项目涉河建设方案基本合理。

桃花渡车行桥下部结构各墩台高程及尺寸统计表

| 墩（台）编号 | 承台尺寸 (m) | 承台顶高程 (m) | 桥墩直径 (m) | 桩基础直径 (m) | 桩基础底高程 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | / |  | 1.6 | 1.6 | 551.595 |
| P1 |  |  | 1.4 | 1.6 | 542.058 |
| P2 | 15×7.32×4.76 | 554.712 | 1.2/2.0 | 1.5 | 536.452 |
| P3 | 15×7.32×4.76 | 554.712 | 1.2/2.0 | 1.5 | 538.952 |
| P4 | / |  | 1.2 | 1.2 | 549.115 |

涉河建设方案特征参数表

| 项目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中坝人行桥 | 涉及河流 | / | 龙河 |
|  | 桥梁设计长度 | m | 148 |
|  | 桥梁结构类型 | m | 上承式钢筋混凝土板拱 |
|  | 桥跨设计 | m | 5x25.5 |
|  | 桥面宽度 | m | 10 |
|  | 桥面高程 | m | 539.76~542.44 |
|  | 拱顶底标高 | m | 540.50~541.77 |
|  | 河床高程 | m | 531.48 |
|  | 桥梁轴线与河道主流方向夹角 | 度 | 90（正交） |
|  | 防洪标准 | / | 20年一遇 |
|  | 桥位处集雨面积 | km2 | 1094 |
|  | 5%洪峰流量 | m3/s | 2920 |
|  | 设计20年一遇洪水位 | m | 538.33 |
|  | 桥下净空（5%） | m | 2.17 |
|  | 桥梁结构占用河道行洪面积（P=5%） | m2 | 103.16 |
|  | 桥梁结构阻水比（P=5%） | % | 10.93 |
|  | 左岸临河挡墙长度 | m | 22.6 |
|  | 左岸临河挡墙高度 | m | 7.5 |
|  | 左岸临河挡墙顶宽度 | m | 1.5 |
|  | 左岸临河挡墙坡比 | / | 1:10 |
|  | 左岸临河挡墙顶高程 | m | 538.55 |
|  | 中坝人行桥工程占用河道面积（投影） | m2 | 1525.2 |
|  | 中坝人行桥工程占用河道岸线长度 | m | 42.6 |
| 桃花渡车行桥 | 涉及河流 | / | 龙河 |
|  | 桥梁设计长度 | m | 142 |
|  | 桥梁结构类型 | m | 上承式钢筋混凝土板拱 |
|  | 桥跨设计 | m | 1x80+1x13+2x17.5 |
|  | 桥面宽度 | m | 15 |
|  | 桥面高程 | m | 569~571.13 |
|  | 拱顶底标高 | m | 566.45 |
|  | 河床高程 | m | 548.41 |
|  | 桥梁轴线与河道主流方向夹角 | 度 | 90（正交） |
|  | 防洪标准 | / | 100年一遇 |
|  | 桥位处集雨面积 | km2 | 890 |
|  | 5%洪峰流量 | m3/s | 2366 |
|  | 1%洪峰流量 | m3/s | 3768 |
|  | 20年一遇洪水位 | m | 559.17 |
|  | 桥下净空（5%） | m | 7.29 |
|  | 100年一遇洪水位 | m | 561.36 |
|  | 桥下净空（1%） | m | 5.09 |
|  | 占用河道面积（投影） | m2 | 2130 |
|  | 占用河道岸线长度 | m | 30 |
|  | 占用河道行洪面积（P=1%） | m2 | 101.21 |
|  | 阻水比（P=1%） | % | 9.68 |

本工程采用大地2000坐标系，1985国家高程基准。主要控制点坐标见下表。

涉河建筑物控制坐标表

| 桥梁 | 编号 | 坐标值 |  | 对应桥面高程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |
| 中坝人行桥 | A1 | 3318667.872 | 509372.556 | 541.18 | P5桥台 |
|  | A2 | 3318664.075 | 509377.000 | 541.08 |  |
|  | A3 | 3318672.437 | 509384.146 | 541.08 |  |
|  | A4 | 3318676.234 | 509379.702 | 541.18 |  |
|  | B1 | 3318686.589 | 509350.652 | 542.69 | P4桥墩承台 |
|  | B2 | 3318682.951 | 509354.909 | 542.45 |  |
|  | B3 | 3318692.074 | 509362.705 | 542.45 |  |
|  | B4 | 3318695.712 | 509358.447 | 542.69 |  |
|  | C1 | 3318704.624 | 509329.546 | 543.38 | P3桥墩承台 |
|  | C2 | 3318700.986 | 509333.803 | 543.30 |  |
|  | C3 | 3318710.109 | 509341.599 | 543.30 |  |
|  | C4 | 3318713.747 | 509337.341 | 543.38 |  |
|  | D1 | 3318722.659 | 509308.440 | 543.30 | P2桥墩承台 |
|  | D2 | 3318719.021 | 509312.697 | 543.38 |  |
|  | D3 | 3318728.144 | 509320.493 | 543.38 |  |
|  | D4 | 3318731.782 | 509316.235 | 543.30 |  |
|  | E1 | 3318740.694 | 509287.333 | 542.45 | P1桥墩承台 |
|  | E2 | 3318737.056 | 509291.591 | 542.68 |  |
|  | E3 | 3318746.179 | 509299.386 | 542.68 |  |
|  | E4 | 3318749.817 | 509295.129 | 542.45 |  |
|  | F1 | 3318760.220 | 509264.483 | 540.77 | P0桥台承台 |
|  | F2 | 3318755.773 | 509269.686 | 541.08 |  |
|  | F3 | 3318764.136 | 509276.832 | 541.08 |  |
|  | F4 | 3318768.583 | 509271.629 | 540.77 |  |
|  | G1 | 3318644.329 | 509384.819 | 538.55 | 无障碍通道起点 |
|  | G2 | 3318642.313 | 509383.341 | 538.55 | 无障碍通道起点 |
|  | G3 | 3318646.308 | 509379.048 | 538.55 | 新建挡墙顶高程 |
|  | G4 | 3318645.975 | 509378.409 | 538.55 | 新建挡墙顶高程 |
|  | G5 | 3318667.47 | 509373.796 | 538.55 | 新建挡墙顶高程 |
|  | G6 | 3318665.912 | 509375.619 | 538.55 | 新建挡墙顶高程 |
| 桃花渡车行桥 | A1 | 3322170.134 | 513655.273 | 569.04 | P0桥墩 |
|  | A2 | 3322173.612 | 513657.248 | 569.04 |  |
|  | A3 | 3322181.02 | 513644.206 | 569.04 |  |
|  | A4 | 3322177.539 | 513642.236 | 569.04 |  |
|  | B1 | 3322189.713 | 513662.311 | 569.30 | P1桥墩 |
|  | B2 | 3322193.639 | 513655.398 | 569.30 |  |
|  | C1 | 3322201.698 | 513673.201 | 569.54 | P2拱座 |
|  | C2 | 3322208.063 | 513676.816 | 569.65 |  |
|  | C3 | 3322215.471 | 513663.773 | 569.65 |  |
|  | C4 | 3322209.106 | 513660.158 | 569.54 |  |
|  | D1 | 3322276.548 | 513715.714 | 570.83 | P3拱座 |
|  | D2 | 3322282.912 | 513719.329 | 570.94 |  |
|  | D3 | 3322290.321 | 513706.286 | 570.94 |  |
|  | D4 | 3322283.956 | 513702.671 | 570.83 |  |
|  | E1 | 3322288.7 | 513733.073 | 571.12 | P4桥墩 |
|  | E2 | 3322290.504 | 513733.904 | 571.12 |  |
|  | E3 | 3322304.847 | 513702.256 | 571.12 |  |
|  | E4 | 3322303.032 | 513701.436 | 571.12 |  |

三、原则同意工程防洪评价标准及评价范围

（一）防洪标准

本项目中坝人行桥防洪标准取20年一遇，桃花渡车行桥防洪标准取100年一遇，两座桥梁结构安全按100年一遇洪水重现期设计。符合《防洪标准》（GB50201-2014）、《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）和《重庆市石柱县防洪规划（2021-2035）》相关规定要求。

（二）评价范围

洪水影响评价范围分为两段。中坝人行桥评价范围起于新建中坝人行桥下游600m处中坝公路桥，上游止于新建中坝人行桥上游900m处旗山大桥，评价范围全长1501m；桃花渡车行桥评价范围起于新建桃花渡车行桥下游423m处跌坎，上游止于新建桃花渡车行桥上游740m处芭蕉滩桥，评价范围全长1163m。评价范围的选取基本合理。

《报告》中的洪水影响评价范围基本合理。

四、原则同意防洪评价计算

报告所采用的水文基础资料基本满足水文计算要求，设计流域参数基本正确。

各评价河段设计洪水计算控制断面流域参数表

| 桥梁 | 设计断面 | 河流 | F(km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 中坝人行桥 | 下游570m处中坝公路桥 | 龙河 | 1124.8 |
|  | 牛石嵌河口 | 龙河 | 1094 |
| 桃花渡车行桥 | 下游410m处芭蕉滩 | 龙河 | 890 |

报告中洪峰流量的推算方法基本正确。工程河段上游22.5km处修建有藤子沟大型水库，从工程偏安全角度来看，设计洪水采用“水库和区间同频率叠加”组合的设计洪水成果。控制断面采用洪水流量成果如下表。

控制断面设计洪峰流量成果表

| 河流 | 控制断面 | 各频率洪水成果Qp(m3/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.00% | 2.00% | 5.00% | 10.00% |
| 龙河 | 中坝公路桥 | 4598 | 3840 | 3000 | 2285 |
|  | 牛石嵌河口 | 4489 | 3737 | 2920 | 2217 |
|  | 芭蕉滩 | 3768 | 3035 | 2366 | 1784 |

五、报告中的水文、河道演变及洪水影响分析计算方法基本合理，各河段水面线计算成果基本正确。

六、原则同意防洪综合评价意见

《报告》中的洪水水面线计算方法基本正确，河段水面线计算成果基本合理，基本同意《报告》对行洪、河势及上下游影响的评价结合。

七、有关要求

（一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

（二）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局河道管护和地方水电管理中心，河道管护和地方水电管理中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（三）工程完工后，应邀请河道管护和地方水电管理中心，参加工程项目的涉河部分验收。工程经验收合格后方可使用。

（四）工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（五）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

（六）该许可文件仅作为该项目洪水影响评价许可。

（七）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算，期满后若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效，确需延期的，项目业主应在有效期届满前30日内提出延期申请，工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（八）工程完工后，建设单位应督促施工单位立即拆除所有有碍行洪的临时建筑。

附件：龙河中坝、桃花渡防灾安全能力提升工程洪水影响评价报告专家评审意见

石柱土家族自治县水利局

2026年1月28日

抄送：王平副局长，向朝文主任，河道管护和地方水电管理中心，水行政执法科。

石柱土家族自治县水利局办公室　　　   2026年1月28日 印发

附件