石柱水利许可〔2026〕16号

石柱土家族自治县水利局

关于石柱县冷水镇旅游度假区配套基础设施建设项目-双龙大道建设项目（双龙公路桥）洪水影响评价报告准予行政许可的决定

重庆石柱农旅融合发展集团有限公司：

你司报来《石柱县冷水镇旅游度假区配套基础设施建设项目-双龙大道建设项目（双龙公路桥）洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）的送审稿等相关资料收悉。我局于2026年2月6日组织专家对《报告（送审稿）》进行了技术评审，评价单位重庆百城德工程咨询有限公司根据专家组的初审意见进行修改完善后交专家组复核形成《报告》（报批稿）于2026年3月19日报送我局。根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，结合专家评审意见，现就该项目洪水影响评价作出行政许可决定如下：

一、工程概况

双龙大道建设项目位于石柱县冷水镇河源村，涉及河道为双河坝河。建设内容包括新建双龙大道和支线一两条城市支路。工程建设期为18个月，总投资16992.78万元。

双龙大道全长约2.95km，设计速度30km/h，标准路幅宽度15.5m，双向两车道。主干道呈东西走向，起于双龙大道与X595县道交叉口（桩号K0+000），终点至与支线一平交口（桩号K2+950），连接冷水镇滑雪场入场道路。

支线一全长161.655m，设计速度30Km/h，标准路幅宽度15.5m，双向两车道。起点接双龙大道K2+950处，终点连接冷枫路，全线为一条直线。

双龙公路桥位于支路一，跨越双河坝河，桥梁右岸与冷枫路顺接。调整后的新设计方案为：孔跨布置为1-9m框架桥，采用现浇工艺。桥梁起点桩号K0+145.929，终点桩号K0+156.329，桥梁全长10.4m，宽度23.43m。

二、原则同意工程涉河建设方案

1、工程涉河建设方案介绍基本完整

设计变更后的2#桥梁起点桩号为K0+145.929，终点桩号为K0+156.329。桥梁全长10.4m，宽度23.43m，跨径9m，采用混凝土现浇工艺。桥梁标准断面布置为15.5m=4.5m人行道+8m车行道（双四）+3m人行道，桥轴线与水流方向夹角为90°。桥梁基础采用M7.5浆砌片石换填，换填深度为1.09~2.0m。桥面标高1419.48~1419.50m，梁底高程1418.28m，桥下河床高程1414.18m，桥梁净空高度4.10m。

2、项目施工导流方案基本合理。

工程涉河建设计划工期为1个月，预计在2026年4月底前完工，无需施工度汛。导流时段选择为3月份，导流洪水标准为5年一遇洪水，洪峰流量为4.3m3/s，基坑内部积水采用抽水泵排入下游河道。导流方式采用上下游导流围堰+涵管导流。

3、工程涉河特征参数及控制点坐标

涉河建设特征参数表

| 建筑物名称 | 特征参数名称 | 单位 | 原洪评批复 | 本报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#桥梁 | 控制断面集雨面积 | km2 | 9.26 | 9.26 |  |
|  | 河道防洪标准 | 年一遇 | 10 | 10 |  |
|  | 河道洪峰流量 | m³/s | 43.2 | 43.2 |  |
|  | 工程防洪标准 | 年一遇 | 25 | 10 | 与原批复不同 |
|  | 断面洪水流量 | m³/s | 56.2 | 43.2 | 与原批复不同 |
|  | 桥梁总长 | m | 10.4 | 10.4 |  |
|  | 桥梁结构 | / | 现浇混凝土框架 | 现浇混凝土框架 |  |
|  | 桥轴线与水流方向夹角 | ° | 0 | 0 |  |
|  | 跨度 | m | 1-9 | 1-9 |  |
|  | 桥面标高 | m | 1421.16~1421.30 | 1419.48~1419.50 | 与原批复不同 |
|  | 梁底标高 | m | 1420.14 | 1418.28 | 与原批复不同 |
|  | 桥底河床高程 | m | 1414.29 | 1414.18 | 与原批复不同 |
|  | 桥梁宽度 | m | 23.43 | 23.43 |  |
|  | 净高 | m | 5.85 | 4.10 | 与原批复不同 |
|  | 设计洪水位 | m | 1418.02（25年一遇） | 1417.62（10年一遇） | 与原批复不同 |
|  | 缩窄率 | % | 扩大 123 | 扩大117.66 |  |
|  | 施工期洪水标准 | 年一遇 | 5 | 5 |  |
|  | 施工期洪峰流量 | m³/s | 4.3 | 4.3 |  |
|  | 占用河道岸线长度 | m | 46.59（左岸16.59m，右岸30m） | 46.59（左岸16.59m，右岸30m） |  |
|  | 占用河道面积 | m2 | 390 | 390 |  |

涉河建设坐标表

| 项目名称 | 编号 | X 坐标值 | Y 坐标值 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#桥梁 | YX1 | 3338583.843 | 551773.34 | 桥梁左岸上游边界控制点 |  |
|  | YX2 | 3338599.342 | 551773.105 | 桥梁左岸下游边界控制点 |  |
|  | YX3 | 3338580.011 | 551811.532 | 桥梁右岸上游边界控制点 |  |
|  | YX4 | 3338599.853 | 551806.837 | 桥梁右岸下游边界控制点 |  |
|  | C1 | 3338582.857 | 551779.894 | 左岸上游框架顶部控制点 |  |
|  | C2 | 3338599.441 | 551779.643 | 左岸下游框架顶部控制点 |  |
|  | D1 | 3338576.202 | 551790.396 | 右岸上游框架顶部控制点 |  |
|  | D2 | 3338599.598 | 551790.042 | 右岸下游框架顶部控制点 |  |

三、原则同意工程防洪评价标准及评价范围

（一）防洪标准

双河坝河评价河段的防洪标准为10年一遇洪水；新建小桥防洪标准为10年一遇洪水（按河道防洪标准）。本报告评价采用的防洪标准符合《防洪标准》(GB50201-2014)、《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）的规定。

（二）评价范围

1、横向评价范围为双河坝河河道管理线划定范围。

2、纵向评价范围

下游起于拟建2#桥梁下游181m处的顺直河段控制断面CS01，上游止于拟建2#桥梁上游约259m，评价总长440m。

《报告》中的洪水影响评价范围基本合理。

四、原则同意防洪评价计算

报告所采用的水文基础资料基本满足水文计算要求，设计流域参数基本正确。

| 河流 | 断面 | 河道长度 L（km） | 流域面积 F（km2） | 河道平均比降J（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双河坝河 | 控制断面 | 7.31 | 9.26 | 22.87 |

报告中洪峰流量的推算方法基本正确。各断面设计洪水分别采用推理公式法、瞬时单位线法共2种方法推求，经综合比较，评价河段采用黄水雨量站实测暴雨按推理公式法计算成果。

| 工程河段设计洪水推荐成果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河段 | 断面 | 集雨面积 | 洪峰流量Qp（m3/s） |  |  |
|  |  | （km2） | 4% | 5% | 10% |
| 双河坝河 | 控制断面 | 9.26 | 56.2 | 53.0 | 43.2 |

五、报告中的水文、河道演变及洪水影响分析计算方法基本合理，各河段水面线计算成果基本正确。

工程建设前后水面线计算成果表（P=10%）

| 断面 | 地名 | 里程（m） | 流量（m3/s） | 建前水位（m） | 建后水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 控制断面 | 0+000 | 43.2 | 1417.14 | 1417.14 |
| CS02 |  | 0+078 | 43.2 | 1417.33 | 1417.33 |
| CS03 | 2#桥梁下游 | 0+169 | 43.2 | 1417.61 | 1417.60 |
| CS04 | 2#桥梁（双龙公路桥） | 0+181 | 43.2 | 1417.71 | 1417.62 |
| CS05 | 2#桥梁上游 | 0+193 | 43.2 | 1417.81 | 1417.63 |
| CS06 |  | 0+229 | 43.2 | 1417.89 | 1417.74 |
| CS07 |  | 0+317 | 43.2 | 1418.45 | 1418.38 |
| CS08 |  | 0+440 | 43.2 | 1419.18 | 1419.18 |

六、原则同意防洪综合评价意见

《报告》中的洪水水面线计算方法基本正确，河段水面线计算成果基本合理，基本同意《报告》对行洪、河势及上下游影响的评价结合。

七、有关要求

（一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

（二）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局河道管护和地方水电管理中心，河道管护和地方水电管理中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（三）工程完工后，应邀请河道管护和地方水电管理中心，参加工程项目的涉河部分验收。工程经验收合格后方可使用。

（四）工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（五）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

（六）该许可文件仅作为该项目洪水影响评价许可。

（七）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算，期满后若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效,确需延期的,项目业主应在有效期届满前30日内提出延期申请，工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（八）工程完工后，建设单位应督促施工单位立即拆除所有有碍行洪的临时建筑。

附件：石柱县冷水镇旅游度假区配套基础设施建设项目-双龙大道建设项目（双龙公路桥）洪水影响评价报告专家评审意见

石柱土家族自治县水利局

2026年3月24日

抄送：王平副局长，向朝文主任，河道管护和地方水电管理中心，水行政执法科。

石柱土家族自治县水利局办公室　　　   2026年3月24日 印发

附件