石柱水利许可〔2026〕12号

石柱土家族自治县水利局

关于石柱县云中花都片区交通安全提升项目

洪水影响评价报告准予行政许可的决定

重庆石柱农旅融合发展集团有限公司：

你司报来《石柱县云中花都片区交通安全提升项目洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）的送审稿等相关资料收悉。我局于2026年2月6日组织专家对《报告》（送审稿）进行了技术评审，评价单位重庆百城德工程咨询有限公司根据专家组的初审意见进行修改完善后交专家组复核形成《报告》（报批稿）于2026年3月10日报送我局。根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，结合专家评审意见，现就该项目洪水影响评价作出行政许可决定如下：

一、工程概况

本项目位于石柱县冷水镇八龙村。建设内容为新建市政道路，包含道路一、道路二两条市政道路，全长约1.62km，为城市支路，标准路幅宽度12.5m，双向两车道，设计车速为20km/h。

工程涉及河流为双河坝河，涉河建筑物为新下边湾公路桥和污水压力管道，本项目总建设投资8113.54万元，涉河部分投资659.53万。

二、原则同意工程涉河建设方案

本项目涉河建设方案基本合理。

1、新下边湾公路桥

拟建桥梁位于道路二桩号里程K0+843.792处，跨越双河坝河。新下边湾公路桥设计采用闭合框架结构，跨径长6.0m，净高4.0m，桥全宽25.8m，桥梁采用现浇工艺。桥梁与道路设计中心线斜交布置。顶、底板及侧墙厚度均为0.6m，框架底部设置C25砼垫层。桥顶板底高程为1428.02m～1427.76m，桥板面高程为1428.62m～1428.36m，底板高程1424.02～1423.76mm。

2、穿河污水压力管

拟建穿河污水压力管位于马家湾桥上游处，穿越双河坝河，管道节点为WY-10至WY-13处，管径DN200，管材为钢管，穿河长度19m，涉河管道采取地埋方式铺设，最小埋深1.5m。河床沟槽开挖宽1m，深1.8m，采用C25素混凝土回填至原河床高程。河床现状高程1424.90m，管道穿越河床处的管顶标高1423.4m。

涉河特征参数表

| 建筑物名称 | 特征参数名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新下边湾公路桥 | 集雨面积 | km2 | 5.272 |  |
|  | 河道防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  | 河道洪峰流量 | m3/s | 34.3 | 10年一遇 |
|  | 桥梁防洪标准 | 年一遇 | 25 |  |
|  | 断面洪水流量 | m3/s | 44.2 | 25年一遇 |
|  | 桥宽 | m | 25.8 |  |
|  | 桥轴线与水流方向夹角 | ° | 90 |  |
|  | 跨径长 | m | 1跨×6m |  |
|  | 桥面标高 | m | 1428.62～1428.35 |  |
|  | 梁底标高 | m | 1428.02～1427.75 |  |
|  | 桥底河床高程 | m | 1424.02～1423.76 |  |
|  | 净高 | m | 4.0 |  |
|  | 设计洪水位 | m | 1427.19～1426.54 | 25年一遇 |
|  | 建前过水断面面积 | m2 | 12.2 | 主槽 |
|  | 建后过水断面面积 | m2 | 19.64 | 主槽 |
|  | 缩窄率 | % | 7.44 | 断面扩大 |
|  | 施工期洪水标准 | 年一遇 | 5 |  |
|  | 施工期洪峰流量 | m3/s | 5.5 |  |
|  | 占用河道岸线长度 | m | 52 | 左岸长29.4m，右岸长22.6m |
|  | 占用河道平面面积 | m2 | 280 |  |
| 污水压力管穿河段 | 集雨面积 | km2 | 5.272 |  |
|  | 河道防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  | 河道洪峰流量 | m3/s | 34.3 | 10年一遇 |
|  | 设计防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  | 管材 | / | 钢管 |  |
|  | 设计管径 | mm | DN200 |  |
|  | 涉河管道总长 | m | 19 |  |
|  | 涉河方式 |  | 地埋穿河 |  |
|  | 埋深 | m | 1.5m |  |
|  | 管轴线与水流方向夹角 | ° | 90 |  |
|  | 河床高程 | m | 1424.9 |  |
|  | 设计洪水位 | m | 1427.53 | 10年一遇 |
|  | 建前过水面积 | m2 | 12.59 | 主槽 |
|  | 建后过水面积 | m2 | 12.59 | 主槽 |
|  | 缩窄率 | % | 0 |  |
|  | 施工期洪水标准 | 年一遇 | 5 |  |
|  | 施工期洪峰流量 | m3/s | 5.5 |  |
|  | 占用河道岸线长度 | m | 2 | 左岸长1.0m，右岸长2.0m |
|  | 占用河道平面面积 | m2 | 19 |  |

本工程采用大地2000坐标系，1985国家高程基准。主要控制点坐标见下表。

涉河建筑物控制坐标表

| 涉河项目 | 位置 | 编号 | 坐标值(m) |  | 高程（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| 新下边湾公路桥 | 桥进口 | 1 | 3337046.62 | 36551182.07 | 1424.02 | 进口底板高程 |
|  |  | 2 | 3337044.79 | 36551189.03 |  |  |
|  | 桥沉降缝1 | 3 | 3337052.32 | 36551183.57 | 1423.95 | 沉降缝1底板高程 |
|  |  | 4 | 3337050.51 | 36551190.48 |  |  |
|  | 桥沉降缝2 | 5 | 3337059.09 | 36551185.35 | 1423.88 | 沉降缝2底板高程 |
|  |  | 6 | 3337057.27 | 36551192.48 |  |  |
|  | 桥沉降缝3 | 7 | 3337066.97 | 36551189.21 | 1423.81 | 沉降缝3底板高程 |
|  |  | 8 | 3337061.86 | 36551194.4 |  |  |
|  | 桥出口 | 9 | 3337070.99 | 36551195.59 | 1423.76 | 出口底板高程 |
|  |  | 10 | 3337064.24 | 36551198.24 |  |  |
| 污水压力管穿河段 | 污水管与河道管理线左岸交点 | W1 | 3336703.62 | 36551202.60 | 1426.72 | 管顶高程 |
|  | 污水管与河道管理线右岸交点 | W2 | 3336710.32 | 36551220.04 | 1425.94 | 管顶高程 |

三、原则同意工程防洪评价标准及评价范围

（一）防洪标准

双河坝河评价河段防洪标准采用10年一遇洪水；新下边湾公路桥设计防洪标准采用25年一遇，穿河污水压力管道设计防洪标准采用10年一遇报告评价采用的防洪标准符合《防洪标准》(GB50201-2014)的规定。

（二）评价范围

双河坝河评价范围下游起于拟建新下边湾公路桥下游约159m的顺直河段控制断面CS1，上游止于拟建污水压力管穿河段的上游53m，评价河段总长578m。

《报告》中的洪水影响评价范围基本合理。

四、原则同意防洪评价计算

报告所采用的水文基础资料基本满足水文计算要求，设计流域参数基本正确。

各评价河段设计洪水计算控制断面流域参数表

| 河流 | 断面 | 河道长度 | 流域面积 | 河道平均比降 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L（km） | F（km2） | J（‰） |
| 双河坝河 | 下游顺直河段CS1 | 5.32 | 5.08 | 41.95 |

报告中洪峰流量的推算方法基本正确。设计洪水采用黄水雨量站暴雨资料和《手册》查值暴雨资料，分别采用用推理公式法、瞬时单位线法计算设计洪水，经综合比较，选用推理公式法黄水雨量站暴雨资料推求的设计洪水成果。控制断面采用洪水流量成果如下表。

控制断面设计洪峰流量成果表

| 断面 | 暴雨参数 | 洪峰流量Qp（m3/s） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1% | 2% | 4% | 5% | 10% |
| CS1 | 黄水雨量站 | 59.4 | 51.8 | 44.2 | 41.8 | 34.3 |

五、报告中的水文、河道演变及洪水影响分析计算方法基本合理，各河段水面线计算成果基本正确。

评价河段工程建设前后P=10%水面线计算成果表

| 断面编号 | 地名 | 里程（m） | P=10%，Qp=34.3m3/s |  | 河床高程(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 天然 | 建后 | 天然 | 建后 |
| CS1 |  | 0+000 | 1425.41 | 1425.41 | 1422.91 | 1422.91 |
| CS2 | 拟建双龙大道下边湾公路桥下游 | 0+105 | 1425.77 | 1425.77 | 1423.69 | 1423.69 |
| CS3 | 双龙大道下边湾公路桥 （原下边湾桥拆除重建） | 0+147 | 1426.51 | 1426.14 | 1423.92 | 1423.76 |
| CS4 | 本项目新下边湾公路桥 | 0+159 | 1426.78 | 1426.54 | 1424.01 | 1423.82 |
| CS5 | 本项目新下边湾公路桥上游 | 0+173 | 1426.99 | 1426.79 | 1424.1 | 1424.01 |
| CS6 |  | 0+222 | 1426.99 | 1426.79 | 1424.2 | 1424.2 |
| CS7 |  | 0+389 | 1427.02 | 1426.82 | 1424.65 | 1424.65 |
| CS8 | 马家湾桥 | 0+522 | 1427.44 | 1427.44 | 1424.8 | 1424.8 |
| CS9 | 污水压力管穿河 | 0+525 | 1427.53 | 1427.53 | 1424.9 | 1424.9 |
| CS10 |  | 0+578 | 1427.57 | 1427.57 | 1425.01 | 1425.01 |

评价河段工程建设前后P=4%水面线计算成果表

| 断面编号 | 地名 | 里程（m） | P=4%，Qp=44.2m3/s |  | 河床高程(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 天然 | 建后 | 天然 | 建后 |
| CS1 |  | 0+000 | 1425.82 | 1425.82 | 1422.91 | 1422.91 |
| CS2 | 拟建双龙大道下边湾公路桥下游 | 0+105 | 1426.23 | 1426.23 | 1423.69 | 1423.69 |
| CS3 | 双龙大道下边湾公路桥 （原下边湾桥拆除重建） | 0+147 | 1426.73 | 1426.54 | 1423.92 | 1423.76 |
| CS4 | 本项目新下边湾公路桥 | 0+159 | 1427.10 | 1426.98 | 1424.01 | 1423.82 |
| CS5 | 本项目新下边湾公路桥上游 | 0+173 | 1427.39 | 1427.19 | 1424.10 | 1423.91 |
| CS6 |  | 0+222 | 1427.39 | 1427.19 | 1424.20 | 1424.20 |
| CS7 |  | 0+389 | 1427.41 | 1427.22 | 1424.65 | 1424.65 |
| CS8 | 马家湾桥 | 0+522 | 1427.70 | 1427.70 | 1424.80 | 1424.80 |
| CS9 | 污水压力管穿河 | 0+525 | 1427.77 | 1427.77 | 1424.90 | 1424.90 |
| CS10 |  | 0+578 | 1427.80 | 1427.80 | 1425.01 | 1425.01 |

六、原则同意防洪综合评价意见

《报告》中的洪水水面线计算方法基本正确，河段水面线计算成果基本合理，基本同意《报告》对行洪、河势及上下游影响的评价结合。

七、有关要求

（一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

（二）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局河道管护和地方水电管理中心，河道管护和地方水电管理中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（三）工程完工后，应邀请河道管护和地方水电管理中心，参加工程项目的涉河部分验收。工程经验收合格后方可使用。

（四）工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（五）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

（六）该许可文件仅作为该项目洪水影响评价许可。

（七）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算，期满后若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效,确需延期的,项目业主应在有效期届满前30日内提出延期申请，工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（八）工程完工后，建设单位应督促施工单位立即拆除所有有碍行洪的临时建筑。

附件：石柱县云中花都片区交通安全提升项目洪水影响评价报告专家评审意见

石柱土家族自治县水利局

2026年3月11日

抄送：王平副局长，向朝文主任，河道管护和地方水电管理中心，水行政执法科。

石柱土家族自治县水利局办公室　　　   2026年3月11日 印发

附件