石柱水利许可〔2026〕33号

石柱土家族自治县水利局

关于石柱县龙河项目区双香小流域综合治理

提质增效项目洪水影响评价报告

准予行政许可的决定

石柱土家族自治县水利工程服务站：

你站报来《石柱县龙河项目区双香小流域综合治理提质增效项目洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）的送审稿等相关资料收悉。我局于2026年5月18日组织专家对《报告（送审稿）》进行了技术评审，评价单位四川渝勘工程勘察设计有限公司根据专家组的初审意见进行修改完善后交专家组复核形成《报告》（报批稿）于2026年6月2日报送我局。根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，结合专家评审意见，现就该项目洪水影响评价作出行政许可决定如下：

一、工程概况

石柱县龙河项目区双香小流域综合治理提质增效项目分为预防保护区、综合治理区、生态修复区，其中生态修复区护岸工程是位于龙河一级支流金阴溪、柏树河上，地处白鹤村和柏树村。生态修复区护岸工程共分两段分别为金阴溪河段和柏树河段。金阴溪河段建设内容为治理河长754.56m，新建堤防堤线长1219.25m，其中左岸堤线长599.24m，右岸堤线长620.01m。金阴溪河段结构形式为C20埋石砼挡墙+装配式生态护坡；柏树河河段建设内容为治理河长326.79m，新建堤防堤线长325.09m，全为右岸堤线，柏树河河段结构形式为重力式浆砌块石挡墙。

本项目建设规模为布置水土保持措施35.64km²，综合治理水土流失面积35.64km²。项目总投资1587.04万元。其中涉河部分（生态修复区护岸工程）投资330.03万元。报告对工程位置及建设任务等基本情况的介绍较清楚。

二、原则同意工程涉河建设方案

1、金阴溪工程河段护岸工程

金阴溪河段治理河长754.56m，新建堤防堤线长1219.25m，其中左岸堤线长599.24m，右岸堤线长620.01m。金阴溪河段结构形式为C20埋石砼挡墙+装配式生态护坡。下侧C20埋石砼挡墙重力式挡墙顶宽0.5m，迎水面垂直，背水面坡比为1:0.4，设0.3m×0.5m（宽×高）墙踵台阶及墙趾台阶。上部装配式生态护坡采用预制装配式挡土块，单块尺寸1.5m*0.38m*0.33m（长*宽*高），混凝土结构，采用Φ20钢筋锚固，生态孔内填土植生，堤顶采用C20砼压顶。工程后金阴溪河段10年一遇洪水位为563.86m～553.86m，堤防高程为564.30m～554.37m。

2、柏树河段护岸工程

柏树河段治理河长326.79m，新建堤防堤线长325.09m，位于柏树河右岸，重力式挡墙采用浆砌块石，顶宽0.8m，墙高4m～5.5m，迎水面垂直，背坡坡比为1:0.3，挡墙的墙趾与墙踵台阶宽为0.5m、高为0.6m。工程后柏树河工程河段10年一遇洪水位为519.13m～517.95m，堤防高程为520.01m～518.85m。

3、工程涉河特征参数及控制点坐标

金阴河段涉河建设方案特征参数表

| 涉河项目类别 | 特征参数名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪护岸工程 | 保护对象规划防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  | 设计防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  | 河段控制断面集雨面积 | Km2 | 8.95 |  |
|  | 河段控制断面以上河道比降 | ‰ | 73.99 |  |
|  | 河段控制断面以上河道长度 | Km | 5.468 |  |
|  | 河段控制断面设计洪水流量 | m3/s | 62.5 |  |
|  | 建筑物轴线长度（左/右） | m | 1219.25（599.24/620.01） |  |
|  | 河段堤防结构形式 |  | C20埋石砼挡墙+装配式生态护坡 |  |
|  | 河段堤防段洪水水面线高程 | m | 563.86～553.86 |  |
|  | 河段堤防顶高程 | m | 564.3～554.37 |  |
|  | 河段缩窄率 | % | -47.7～36 |  |
|  | 河段占用河道面积 | 亩 | 3.41（2280m2） |  |
|  | 河段占用岸线长度 | m | 1219.25 |  |

柏树河河段涉河建设方案特征参数表

| 涉河项目类别 | 特征参数名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪护岸工程 | 保护对象规划防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  | 设计防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  | 河段控制断面集雨面积 | Km2 | 25.206 |  |
|  | 河段控制断面以上河道比降 | ‰ | 37.35 |  |
|  | 河段控制断面以上河道长度 | Km | 10.05 |  |
|  | 河段控制断面设计洪水流量 | m3/s | 105 |  |
|  | 建筑物轴线长度（左/右） | m | 325.09（0/325.09） |  |
|  | 河段堤防结构形式 |  | 浆砌块石重力式挡墙 |  |
|  | 河段堤防段洪水水面线高程 | m | 519.13～517.95 |  |
|  | 河段堤防顶高程 | m | 520.01～518.85 |  |
|  | 河段缩窄率 | % | -25.1～1.0 |  |
|  | 河段占用河道面积 | 亩 | 1.53（1017.5m2） |  |
|  | 河段占用岸线长度 | m | 325.09 |  |

主要控制点坐标

| 坐标编号 | X | Y | 标高（m） | 坐标编号 | X | Y | 标高（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 3315385.55 | 501769.12 | 564.3 | Z1 | 3315389.03 | 501775.88 | 564.3 | 标高为堤顶标高 |
| Y2 | 3315375.90 | 501777.12 | 564.15 | Z2 | 3315381.73 | 501782.30 | 564.15 |  |
| Y3 | 3315359.70 | 501792.56 | 563.9 | Z3 | 3315366.51 | 501797.67 | 563.9 |  |
| Y4 | 3315348.83 | 501802.04 | 563.29 | Z4 | 3315354.29 | 501810.60 | 563.31 |  |
| Y5 | 3315343.98 | 501805.26 | 563.18 | Z5 | 3315346.82 | 501816.66 | 563.11 |  |
| Y6 | 3315316.10 | 501808.37 | 562.56 | Z6 | 3315312.87 | 501817.84 | 562.42 |  |
| Y7 | 3315300.97 | 501803.22 | 562.26 | Z7 | 3315297.74 | 501812.68 | 562.10 |  |
| Y8 | 3315277.44 | 501787.51 | 561.68 | Z8 | 3315269.94 | 501794.12 | 561.41 |  |
| Y9 | 3315255.97 | 501763.14 | 561.02 | Z9 | 3315248.45 | 501769.73 | 560.76 |  |
| Y10 | 3315244.60 | 501754.64 |  | Z10 | 3315240.68 | 501763.85 | 560.56 |  |
| Y11 | 3315239.56 | 501752.69 |  | Z11 | 3315236.64 | 501762.28 | 560.47 |  |
| Y12 | 3315212.91 | 501758.92 |  | Z12 | 3315219.32 | 501766.60 | 560.10 |  |
| Y13 | 3315204.67 | 501765.85 | 559.88 | Z13 | 3315211.11 | 501773.51 | 559.93 |  |
| Y14 | 3315200.75 | 501769.71 | 559.80 | Z14 | 3315208.31 | 501776.26 | 559.87 |  |
| Y15 | 3315187.94 | 501784.49 | 559.52 | Z15 | 3315195.50 | 501791.04 | 559.58 |  |
| Y16 | 3315180.36 | 501799.23 | 559.28 | Z16 | 3315190.08 | 501801.57 | 559.41 |  |
| Y17 | 3315176.88 | 501813.67 | 559.06 | Z17 | 3315186.60 | 501816.01 | 559.19 |  |
| Y18 | 3315175.42 | 501817.98 | 558.99 | Z18 | 3315184.56 | 501822.04 | 559.10 |  |
| Y19 | 3315164.01 | 501843.63 | 558.58 | Z19 | 3315173.15 | 501847.69 | 558.69 |  |
| Y20 | 3315151.45 | 501856.26 | 558.32 | Z20 | 3315155.41 | 501865.44 | 558.32 |  |
| Y21 | 3315143.60 | 501859.51 | 558.19 | Z21 | 3315146.41 | 501869.17 | 558.18 |  |
| Y22 | 3315132.04 | 501858.16 | 558.02 | Z22 | 3315127.89 | 501867.26 | 557.91 |  |
| Y23 | 3315117.82 | 501851.01 | 557.79 | Z23 | 3315113.12 | 501859.84 | 557.67 |  |
| Y24 | 3315106.78 | 501849.64 | 557.63 | Z24 | 3315109.32 | 501859.32 |  |  |
| Y25 | 3315090.57 | 501853.90 | 557.38 | Z25 | 3315093.11 | 501863.57 |  |  |
| Y26 | 3315086.57 | 501854.61 | 557.32 | Z26 | 3315087.51 | 501864.57 |  |  |
| Y27 | 3315047.92 | 501858.25 | 556.73 | Z27 | 3315048.86 | 501868.21 |  |  |
| Y28 | 3315040.20 | 501857.78 | 556.61 | Z28 | 3315038.06 | 501867.54 |  |  |
| Y29 | 3314990.29 | 501846.80 | 555.98 | Z29 | 3314988.19 | 501856.58 | 555.96 |  |
| Y30 | 3314958.89 | 501840.22 | 555.76 | Z30 | 3314956.87 | 501850.01 | 555.72 |  |
| Y31 | 3314927.02 | 501833.75 | 555.54 | Z31 | 3314924.88 | 501843.52 | 555.46 |  |
| Y32 | 3314904.28 | 501839.66 |  | Z32 | 3314911.13 | 501846.95 | 555.35 |  |
| Y33 | 3314903.06 | 501840.87 |  | Z33 | 3314910.48 | 501847.59 | 555.34 |  |
| Y34 | 3314896.55 | 501848.64 |  | Z34 | 3314904.29 | 501854.99 | 555.27 |  |
| Y35 | 3314894.00 | 501851.95 |  | Z35 | 3314901.92 | 501858.05 | 555.24 |  |
| Y36 | 3314887.14 | 501861.23 | 555.17 | Z36 | 3314895.12 | 501867.26 | 555.15 |  |
| Y37 | 3314883.38 | 501865.93 | 555.12 | Z37 | 3314891.22 | 501872.14 | 555.12 |  |
| Y38 | 3314871.75 | 501873.34 | 555 | Z38 | 3314873.93 | 501883.10 | 555 |  |
| Y39 | 3314849.85 | 501878.08 | 554.81 | Z39 | 3314851.93 | 501887.87 | 554.81 |  |
| Y40 | 3314834.20 | 501881.37 | 554.67 | Z40 | 3314836.56 | 501891.09 | 554.63 |  |
| Y41 | 3314800.44 | 501890.64 | 554.37 | Z41 | 3314804.21 | 501899.98 | 554.37 |  |

| 坐标编号 | X | Y | 标高（m） | 坐标编号 | X | Y | 标高（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 3315490.25 | 504518.33 | 520.01 | Z12 | 3315346.44 | 504559.75 | 519.26 | 标高为堤顶标高 |
| Z2 | 3315486.09 | 504520.75 | 520 | Z13 | 3315334.68 | 504544.46 | 519.18 |  |
| Z3 | 3315483.71 | 504524.10 | 520 | Z14 | 3315322.16 | 504536.13 | 519.15 |  |
| Z4 | 3315481.97 | 504532.89 | 519.97 | Z15 | 3315259.59 | 504519.61 | 518.99 |  |
| Z5 | 3315479.92 | 504539.05 | 519.95 | Z16 | 3315245.32 | 504520.64 | 518.95 |  |
| Z6 | 3315477.75 | 504542.17 | 519.94 | Z17 | 3315241.08 | 504523.67 | 518.94 |  |
| Z7 | 3315448.96 | 504562.43 | 519.87 | Z18 | 3315240.09 | 504525.99 | 518.93 |  |
| Z8 | 3315430.04 | 504571.88 | 519.81 | Z19 | 3315236.50 | 504538.00 | 518.90 |  |
| Z9 | 3315411.33 | 504578.09 | 519.75 | Z20 | 3315232.13 | 504550.06 | 518.87 |  |
| Z10 | 3315388.66 | 504582.91 | 519.59 | Z21 | 3315230.93 | 504552.81 | 518.86 |  |
| Z11 | 3315348.82 | 504566.72 | 519.35 | Z22 | 3315227.85 | 504558.01 | 518.85 |  |

本工程采用大地2000坐标系，1985国家高程基准。

三、原则同意工程防洪评价标准及评价范围

（一）防洪标准

金阴溪、柏树河评价河段防洪标准采用10年一遇洪水；本项目生态修复区护岸工程设计防洪标准采用10年一遇。满足《防洪标准》（GB50201-2014）等规范要求。

（二）评价范围

本项目金阴河段上游起于养殖场人行桥处，下游止于草莓基地人行桥处，治理河长754.56m，评价范围选择本项目下游29m处为起点（JS1控制断面），上游养殖场人行桥处为止点，其评价河道长度为787m。柏树河段上游起于柏树老场镇漫水桥处，下游止于新建钢架人行桥处，工程治理河长326.79m，评价范围选择下游148m处为起点（BS1控制断面），上游漫水桥处为止点，其评价河道长度为568m。评价范围的选取基本合理。

四、原则同意防洪评价计算

报告所采用的水文基础资料基本满足水文计算要求，设计流域参数基本正确。

各评价河段设计洪水计算控制断面流域参数表

| 所在河流 | 断面 | 面积F | 河道长度L | 河道比降J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （km2） | （km） | （‰） |
| 金阴溪 | JS1 | 8.95 | 5.468 | 73.99 |
| 柏树河 | BS1 | 25.206 | 10.05 | 37.35 |

报告中洪峰流量的推算方法基本正确。设计洪水采用石柱气象站暴雨资料和《手册》查值暴雨资料、石柱水文站洪水资料分别采用推理公式法、瞬时单位线法和水文比拟法计算设计洪水，经综合比较，选用推理公式法石柱气象站暴雨资料推求的设计洪水成果。控制断面采用洪水流量成果如下表。

控制断面设计洪峰流量成果表

| 断面 | 各频率洪峰流量设计值Qp(m3/s) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1% | 2% | 4% | 5% | 10% | 20% |
| 金阴溪JS1 | 116 | 99.2 | 83.1 | 78 | 62.5 | 47.5 |
| 柏树河BS1 | 189 | 163 | 138 | 129 | 105 | 80.8 |

五、报告中的水文、河道演变及洪水影响分析计算方法基本合理，各河段水面线计算成果基本正确。

六、原则同意防洪综合评价意见

《报告》中的洪水水面线计算方法基本正确，河段水面线计算成果基本合理，基本同意《报告》对行洪、河势及上下游影响的评价结合。

七、有关要求

（一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

（二）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局河道管护和地方水电管理中心，河道管护和地方水电管理中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（三）工程完工后，应邀请河道管护和地方水电管理中心，参加工程项目的涉河部分验收。工程经验收合格后方可使用。

（四）工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（五）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

（六）该许可文件仅作为该项目洪水影响评价许可。

（七）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算，期满后若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效，确需延期的，项目业主应在有效期届满前30日内提出延期申请，工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（八）工程完工后，建设单位应督促施工单位立即拆除所有有碍行洪的临时建筑。

附件：石柱县龙河项目区双香小流域综合治理提质增效项目洪水影响评价报告专家评审意见

石柱土家族自治县水利局

2026年6月4日

抄送：王平副局长，向朝文主任，河道管护和地方水电管理中心，水行政执法科。

石柱土家族自治县水利局办公室　　　   2026年6月4日 印发

附件