石柱水利许可〔2026〕31号

石柱土家族自治县水利局

关于石柱县提升农村饮水质量专项行动项目

初步设计报告准予行政许可的决定

石柱土家族自治县水利工程服务站：

你站报来《石柱县提升农村饮水质量专项行动项目初步设计报告》（以下简称《报告》）的报批稿及相关材料齐全，基本同意该工程初步设计报告。结合专家审查意见，现行政许可决定如下：

# 一、工程基本情况

石柱县提升农村饮水质量专项行动项目主要通过对已成规模化水厂和扩建水厂，以稳定水源为基础，通过水厂扩网、水厂连通、水质提升等措施，解决石柱县东部、北部、西部、南部共计 21 个乡镇饮水水质、水量等问题，提升农村饮水质量。

本工程建设有利于石柱县城乡供水现代化，形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的城乡供水高质量发展格局，有助于构建同标准、同水质、同管理、同服务的城乡供水体系，建成与社会主义现代化相适应的城乡供水保障体系。

规划实施万朝水厂管网延伸工程、勇飞村水质提升工程等25处，建成后可解决总计人口 648275 人(不包括县城自来水厂中城市人口)，其中乡镇人口39657人、农村人口 202449人、旅游人口406170人，并预留354000人次旅游人口的生活饮用水问题。

二、基本同意设计内容

通过已成规模化水厂和扩建水厂，以稳定水源为基础，通过水厂扩网、水厂连通、水源连通等措施，规划实施万朝水厂管网延伸工程、勇飞村水质提升工程等25处，工程总供水规模131150m³/d。

工程划分为25个子项目,共计新建水源取水泵站2座、改造取水构筑物1座，输水管道 34.58km;改扩建水厂6座；新建小型集中水处理站26座；新建配水主支管836.97km；新建配水管道加压泵站26座，新建水池20座,以及配套检修阀、排气阀、泄水阀、监测设施、补氯设施及入户管等。各子项目主要建设内容如下:

1.万朝水厂管网延伸工程

改建配水管道长度共计16.93km，其中：D165*4内外涂塑钢管共 6.649km，D140*4内外涂塑钢管共4.637km，D89*3内外涂塑钢管共 0.479km，D76*3内外涂塑钢管共1.953km , D60*2.8内外涂塑钢管共2.468km，D34*2.6内外涂塑钢管共0.744km。

新建配水管道长度共计27.431km，其中：D219*5 内外涂塑钢管 9.96km，D165*4 内外涂塑钢管共1.409km，D60*2.8内外涂塑钢管共2.559km，D34*2.6内外涂塑钢管共1.459km，DN40-PE100 级-1.6Mpa管道长5.662km，DN32-PE100级-1.6Mpa管道长6.382km。

改造提水泵站1座(单台Q=6.3m3/h，H=120m，P=7.5KW，一用一备)2台，新建100m3 高位水池1座，新建21个闸阀井并安装闸阀，新建排气井4座，新建排泥井8座，新建减压水箱8座；新建De20PPR管-1.6MPa入户管14400，水表阀组720套，新建减压阀井13座(入户减压)。

2.勇飞村水质提升工程

（1）取输水工程：新建输水管道D114*3.5内外涂塑钢管共 1.673km，新建2个闸阀井并安装闸阀，新建减压水箱1座，新建排气井1座，新建排泥井1座。

（2）净水工程：新建勇飞水厂一座，计规模500m3/d，扩建建构筑物包括一体化净水设备、清水池、管理房及加药间各一座。

（3）配水工程：新建配水管道长度共计42.546km，其中： D114*3.5内外涂塑钢管共3.431km，D89*3内外涂塑钢管共 2.595km，D60*2.8内外涂塑钢管共6.761km，DN40-PE100级-1.6Mpa管道共6.579km，DN32-PE100级-1.6Mpa管道共 23.18km；新建减压水箱20座；新建55个闸阀井并安装闸阀；新建排气井2座；新建排泥井2座；新建De20PPR管-1.6MPa入户管21200m，水表阀组1060套，新建减压阀组21套(入户减压)。

3.南宾街道黄鹤、河坝片区应急水源工程

工程主要建设内容：新建配水管道长度共计33.375km，其中：D89*5焊接涂塑钢管6.332km，D89*3焊接涂塑钢管3.266km，D60*5焊接涂塑钢管9.228km，D60*2.8焊接涂塑钢管4.569km，De32PE管PE100级1.6Mpa长4.37km，De20PPR管1.6Mpa长5.61km；新建DN15水表阀组187块，新建24座闸阀井，新建排气井9座，新建排泥井9座，新建减压阀门井2座。

1.6.3.4 黄鹤水厂管网延伸工程

主要建设内容：新建配水管道长度共计18.332km，其中更换管道 De160PE管为D219*5 焊接涂塑钢管1.25km，更换管道 De90PE管为D219*5焊接涂塑钢管1.651km，新建D219*5焊接涂 塑钢管1.085km，新建D60*2.8焊接涂塑钢管3.396km，De32PE管PE100级1.6Mpa长5.789km，De20PPR入户管1.6Mpa长5.16km；新建DN15水表阀组172块，新建28座闸阀井，新建排气井5座，新建排泥井3座，新建减压阀井4座，新建减压池1座。

5.悦崃水厂管网延伸工程

新建配水主管道13204m：其中管道直径含D89*3双金属焊接涂塑钢管(Q235B直缝钢管内EP外PE防腐)长178m，D76*3双金属焊接涂塑钢管(Q235B直缝钢管内EP外PE防腐)长505m，D60*2.8双金属焊接涂塑钢管(Q235B直缝钢管内EP外PE防腐) 长11404m, dn32-PE100级-1.6MPa管长1117m；新建配套支管 dn32-PE100级-1.6MPa管长6480m；新建配套入户管De20PPR管-1.6MPa长12960m，新建DN15机械水表432套，新建管道配套设施等。

6.桥头镇马鹿村抗旱应急水源工程

新建输水管道 D89*5双金属焊接涂塑钢管(Q345B无缝钢管 内EP外PE防腐)长3673m；新建取水泵房1座(Q=10m3/h、H=320.5m、P=7.5kW+18.5kW,一用一备)。

7.龙泉水厂管网延伸工程

新建配水管网合计12397m，其中：DN50双金属焊接涂塑钢管(D60*2.8，基材:Q235B 直缝钢管，内EP外PE防腐)2214m，DN25 双金属焊接涂塑钢管(D33*2.5，基材: Q235B直缝钢管，内EP外 PE防腐) 2100m，De32PE管3103m；新增De20PPR入户管4980m，水表阀组166套，新建阀门井9座，1m 3减压水箱2个，新建10m 3 水池1座，新建加压泵站1座。

8.中海水厂改扩建工程

新建处理能力315m3/d集成式模块化净水设备1台；新建容积100m3高位水池1座；新建配水主管道34753m；其中：管道直径含D140*4双金属焊接涂塑钢管(Q235B直缝钢管内EP外PE 防腐)长11484m，D114*3.5双金属焊接涂塑钢管(Q235B直缝钢管 内EP外PE防腐)长4943m；D76*3双金属焊接涂塑钢管(Q235B直缝钢管内EP外PE防腐)长4924m，D89*3双金属焊接涂塑钢管(Q235B直缝钢管内EP外PE防腐)长344m，D60*2.8双金属焊接涂塑钢管(Q235B直缝钢管内EP外PE防腐)长7956m，dn32-PE100级-1.6MPa长5102m，新建配套支管dn32-PE100级-1.6MPa长8790m；新建配套入户管De20PPR管-1.6MPa长 26370m，新建DN15机械水表879套，新建管道配套设施等。

9.鱼池水厂管网延伸工程

更换万胜坝尾水渠取水泵1套 (1用1备, 型号: Q=335m3 /h 、H=114m、P=160Kw)，新建输水管道DN250双金属焊接涂塑钢管1532m(D273*6 Q235B直缝钢管内EP外PE防腐)。新建配水主支管道129216m，其中：DN150双金属焊接涂塑钢管(D168*4 Q345B直缝钢管内EP外PE防腐)长2625m，DN125双金属焊接涂塑钢管(D140*4Q345B直缝钢管内EP外PE防腐)长6173m，DN100 双金属焊接涂塑钢管(D114*3.5 Q345B 直缝钢管内EP外PE防腐)长717m，DN65双金属焊接涂塑钢管(D76*3 Q345B直缝钢管内EP外PE防腐)长538m，DN150双金属焊接涂塑钢管(D168*4 Q235B 直缝钢管内EP外PE防腐)长12113m，DN125双金属焊接涂塑钢管(D140*4 Q235B直缝钢管内EP外PE防腐)长4227m，DN100双金属焊接涂塑钢管(D114*3.5 Q235B直缝钢管内EP外PE防腐)长5468m，DN8双金属焊接涂塑钢管(D89*3 Q235B直缝钢管内EP外PE防腐)长787m，DN65双金属焊接涂塑钢管(D76*3 Q235B 直缝钢管内EP外PE防腐)长19677m，DN50双金属焊接涂塑钢管(D60*2.8 Q235B直缝钢管内EP外PE防腐)长51759m，dn32-PE100级-1.6MPa长25168m；新建dn32-PE100级-1.6MPa配套支管 57150m，新建配套入户管De20-1.6MPaPPR管长114300m，新建 DN15机械水表3810套，新建管道配套设施等。 新建2座智慧集成泵站, 其中老林村泵房(1用1备, 型号: Q=3m3/h、H=85m、 P=1.5kW ), 山泉村泵房(2用2备,型号: Q=2m3/h、H=45m、P=0.75Kw，/Q=0.8m3/h、H=110m、P=1.75kW )；新建高位水池4座，容积分别为200m3、100m3、30m 3、5m3，新建二次加氯消毒间 2 座。

10.鱼池千野水厂管网延伸工程

新建配水管网合计31233m，其中：DN65双金属焊接涂塑钢管(D76*3,基材Q235B直缝钢管,内EP外PE防腐) 5709m, 其中 DN50双金属焊接涂塑钢管(D60*2.8,基材:Q235B直缝钢管，内EP 外PE防腐)6584m，配套De50PE管1500m，配套De32PE管4000m，新增De20PPR入户管13440m，水表阀组448套，新建阀门井13 座，减压阀井5座。

11.桥头场镇水厂改扩建工程

主要建设内容：新建水源水质监测设施，输水管道新建DN300 双金属焊接涂塑钢管(Q235B焊接钢管,内EP外PE防腐)7.96km；扩建沙子水厂一座，扩建后供水规模5000m3/d，含一体化集成式净水设备、清水池、生产用房、泥水回收池、生物池等建构 筑 物；新建输配水主支管47.655km，管径DN50~DN250的双金属焊接涂塑钢管(Q235B焊接钢管，内EP外PE防腐)，新建调节池一座，新建De20PPR管-1.6MPa入户管道24.3km，配套入户支管 12.15km，配套水表阀组1215套等。

12.大歇水厂管网延伸工程

新建配水管网合计30722m，其中DN65双金属焊接涂塑钢管(D76*3,基材:Q235B直缝钢管,内EP外PE防腐)3269m，DN50双金属焊接涂塑钢管(D60*2.8,基材: Q235B直缝钢管，内EP外PE防 腐) 5687m，De32PE管4716m，新增De20PPR入户管16050m，水表阀组535套，新建阀门井24座，减压阀井1座。

13.安桥水厂管网延伸工程

新建输配水管网 29.05km，其中：DN80双金属焊接涂塑钢管(D89*3Q235B焊接钢管内EP外PE防腐)5.92km，DN65双金属焊接涂塑钢管(D76*3Q25B焊接钢管内EP外PE防腐)0.98km，DN50 双金属焊接涂塑钢管(D60*2.8Q235焊接钢管内EP外PE防腐) 11.08km，De32PE管-1.6MPa11.07km，配套入户主管De32PE管 -1.6MPa3.90km，入户支管De20PPR管-1.6MPa长11.7km，新建 DN15水表阀组390套，新建阀门井57座，排气井5座，排泥井 3座，减压阀井5座，50m3 高位水池1座。

14.河嘴乡应急水源工程

新建输配水管网11.47km，其中：DN60双金属焊接涂塑钢管(D76*3.75 Q345B 焊接钢管内EP外PE防腐)7.36km，DN50双金属焊接涂塑钢管(D60*3.5 Q345B焊接钢管内EP外PE防腐)4.11km；新建阀门井22座，排气井6座，排泥井2座，减压阀井8座，加压泵站2座。

15.光华水厂管网延伸工程

新建输配水管网25.93km，其中：DN50双金属焊接涂塑钢管(D60*2.8Q235焊接钢管内EP外PE防腐)3.26km，De32PE管-1.6MPa长22.67km，配套入户主管De32PE管-1.6MPa长7.53km，配套支管De20PPR管-1.6MPa22.59km，新建 DN15水表阀组 753套，新建阀门井111座，排气井1座，排泥井1座。

16.天泉水厂管网延伸工程

新建输配水管网13.75km，其中：DN60双金属焊接涂塑钢管(D76*3 Q235B焊接钢管内EP外PE防腐)3.54km，DN50双金属焊接涂塑钢管(D60*3.5 Q345B焊接钢管内EP外PE防腐)4.69km，De32PE管-1.6MPa长5.52km，配套入户主管 De32PE管-

1.6MPa长1.6km，配套支管De15PPR管-1.6MPa长4.8km，新建 DN15水表阀组160套，新建阀门井35座，排气井2座，排泥井 3座，减压阀井4座。

17.下路街道上进村抗旱水源工程

新建输水管道5.61km，采用DN65双金属焊接涂塑钢管(D76*3.75 Q235B焊接钢管内EP外PE防腐)1.76km，更换配水管网2.1km，其中DN50双金属焊接涂塑钢管(D60*2.8Q235焊接钢管内EP外PE防腐)2.10km，新建阀门井6座，排气井2座，排泥井1座，减压阀井2座。

18.临溪水厂改扩建工程

临溪水厂管网延伸工程：对现状输水管道改线，涂塑钢管(Q235B)D219×6长1.11km，涂塑钢管(20#)D219×6长1.95km，新建及改造临溪水厂至供区配水主支管总长50.56km，其中：dn32-PE100级1.6Mpa长440m，涂塑钢管(Q235B)D34×3.5长 140m，涂塑钢管( 20# ) D34×3.5长3340m，涂塑钢管(20#) D42 ×3.5长3090m，涂塑钢管(20#)D48×3.5长7520m,涂塑钢管 ( Q235B ) D60×4长5200m，涂塑钢管(20#)D60×4长3610m，涂塑钢管(Q235B)D76×4长5880m，涂塑钢管(20#)D76×4长 5520m，涂塑钢管(Q235B)D89×4长1840m，涂塑钢管( 20# ) D89 ×4长3850m，涂塑钢管(Q235B) D168×5长260m，涂塑钢管(Q235B)D219×6长3070m，涂塑钢管(Q235B)D273×7长6800m，配套入户管网34.04km，新建管网加压泵站9座，以及新建检修阀井42座、排气阀井31座、泄水阀井26座。

临溪水厂改扩建：新建水源一体化取水装置(浮筒)1座，新建原水输水管道涂塑钢管(Q235B)D219×6长1.55km，新建0.2万 m3/d 的水厂1座，含不锈钢一体化净水设备1座，清水池1座，污泥池1座，加药消毒间1座，生产管理房1栋以及厂区自控、监控、电气及设备等，厂区占地2.82亩；新建水厂至供区配水主支管总长63.25km，其中涂塑钢管(Q235B)D34×3.5长650m，涂塑钢管(20#)D34×3.5长2160m，涂塑钢管(Q235B)D42×3.5长 1720m，涂塑钢管(20#)D42×3.5长15030m,涂塑钢管(Q235B)D48×3.5长750m，涂塑钢管(20#)D48×3.5长4690m，涂塑钢管(Q235B)D60×4长1790m，涂塑钢管(20#)D60×4长8460m，涂塑钢管(20#)D76×4长6700m，涂塑钢管(20#)D89×4长750m，涂塑钢管(20#)D114×5长2560m，涂塑钢管(20#)D140×5长2220m，涂塑钢管(20#)D168×5长600m，涂塑钢管(Q235B)D219×6长 2150m，涂塑钢管(20#)D219×6长13020m，配套入户管网45.56km，新建管网加压泵站4座，以及新建检修阀井 59座、排气阀井19座、泄水阀井23座，减压阀门井1座、减压水箱2 座。

19.县城自来水厂管网延伸工程

新建智能一体化无负压泵站2 座(Q=6.3m3/h,H=185m,P=7.5KW,一用一备;Q=5m3/h,H=70m,P=3KW,一用一备)，新建30m3高位水池 1座，新建输配水管道8914m , 其中D60*2.8涂塑钢管1905m , 其 中De40PE管1451m, De32PE管道5558m，新建减压阀组2套(入户减压),新建减压水箱2座，新建闸阀井25座，排气井1座。

20.黄水镇金花村水厂管网延伸工程

新建输配水管道15883m，其中：D60*2.8涂塑钢管5966m，De40PE管道744mDe3，2PE管道9173m，新建减压水箱3座，新建闸阀井14座，减压阀组3套。

21.枫木镇国锋村水质提升工程

新建200m3/d集成式一体化净水设备1套(含反应沉淀器、自动反洗无阀器)，新建加氯加药间1间，配套围墙、大门等附属构筑物若干。

22.黄水水厂管网延伸工程

新建输配水管道99078m，其中：D219*5涂塑钢管3965m，D165*4涂塑钢管6624m，D140*4涂塑钢管9824m，D114*3.5 涂 塑钢管15491m，D89*3涂塑钢管3418m，D76*3涂塑钢管4260m，D60*2.8涂塑钢管25304m，De40PE管道8061m，De32PE 管道 12131m;新建加压供水设备1套(单台泵流量 Q=30m3/h，H=245m，P=45KW，一用一备)，新建 200m3高位水池2座、改建200m3高位水池1座;新建减压水箱16座，新建闸阀井67座，排气井18座，排泥井26座，新建De20 PPR管-1.6MPa入户管15920m，新建水表阀组796套，新建减压阀组29 套(入户减压)。

23.冷水水厂管网延伸工程

新建输配水管道22403m，其中：D114*3.5 涂塑钢管1700m，D60*2.8涂塑钢管9436m，DN40-PE管道307m，DE32-PE管道 10960m，改建D114*3.5涂塑钢管1700m(将原沿农田敷设的已破损的原管道改建为沿公路敷设)，新建智能一体化无负压泵站1 座(Q=3.5m3/h，H=210m，P=5.5kW，一用一备)，改造泵1座(Q=26m3/h，H=115m，11kW，一用一备)，新建 10m3 高位水池2座，扩建200m3水池1座，新建减压水箱5座，新建闸阀井23座，减压阀组4 套(入户减压)。

24.中益乡建峰村莲花坪水厂水源工程

（1）中益乡建峰村莲花坪水厂水源工程(连通)

新建水厂连通管道 D165*4双金属焊接涂塑钢管 8619m，新建配水管道7301m，其中：D165*4 双金属焊接涂塑钢管 955m，D140*4双金属焊接涂塑钢管2725m，D89*3双金属焊接涂塑钢管346m，D76*3双金属焊接涂塑钢管908m，DN32-PE管2367m，新建加压供水设备1套(单台泵流量Q=50m3/h，扬程 H=85m，P=22KW，恒压变频泵，一用一备)，新增减压水箱1座，新增闸阀井16座、排气井6座、排泥井6座。

（2）中益乡建峰村莲花坪水厂水源工程(配水)

新建清水输水管道D60*2.8双金属焊接涂塑钢管1448m，恢复配水管道DN100(D114*3.5双金属焊接涂塑钢管)1500m，新建 配水管道6743m，其中：DN100(D114*3.5双金属焊接涂塑钢管) 1400m，DN65(76*3双金属焊接涂塑钢管)1013m，DN50(D60*2.8)双金属焊接涂塑钢管394m，DN40-PE100级管道1231m，DN32-PE100级管道2705m，新增减压水箱1座，闸阀井10座，减压阀组3套(入户减压)。

25.石柱县12个小型集中供水工程水质提升项目

新建小型一体化水处理站26座，其中：1m3/h水处理站3座、2m3/h水处理站16座、4m3/h水处理站4座、5m3/h水处理站3座。新建构筑物4座，新建水池2座、改造水池2座，并改扩建输水管1.87km。

26.机电及金属结构设计

主要的水力机械有净水设备、泵站、阀门及启闭设备；本次提水泵站包括：厂区供水泵房、排水排泥池及污泥脱水间水泵、原水提升泵站和管网二次加压泵站；阀门主要包含：闸阀、蝶阀、排气阀、减压阀、排泥阀等。

（1）净水设备

工程新建、扩建水厂5座水厂均采用一体化净水设备作为水处理构筑物，涉及新建的水厂有勇飞水厂处理规模500m3/d(处理能力20m3/h的净水设备一套)；国锋水厂200m3/d(处理能力10m3/h的净水设备一套)；临溪水厂扩建2000m3/d(处理能力100m3/h的净水设备一套)；扩建水厂有沙子水厂5000m3/d(处理能力250m3/h的净水设备一套)；中海水厂300m3/d(处理能力15m3/h的净水设备一套)。

（2）水泵

提水泵站主要包括:厂区供水泵房、原水提升泵站和二次加压泵站共计34座。

三、工期

# 基本同意工程总工期12个月。

四、工程投资

投资概算以县发展改革委批复为准。

五、施工组织设计

基本同意施工组织设计内容。

六、其他

（一）在施工图设计阶段时按工程初步设计报告的技术审查意见，优化施工方案核实工程量，确定合理预算单价。

（二）请严格执行工程“四制”管理的有关规定，建立健全工程质量、安全管理体系，认真做好征地补偿、移民安置和环境保护等工作，抓紧开工建设，确保工程建设质量、安全，按期完成工程建设任务。

（三）请严格执行基本建设程序，工程动工前，按规定完成相关专项报件审批，并向我局完善安全备案手续和质量报监程序。

（四）请严格按照《关于贯彻落实<石柱县建设领域农民工工资保证金管理实施办法>和<石柱县农民工工资支付管理实施办法>的通知》，做好农民工工资支付相关工作，保障工程顺利推进。

附件：石柱县提升农村饮水质量专项行动项目初步设计报告专家评审意见

石柱土家族自治县水利局

2026年6月1日

抄送：王平副局长，向朝文主任，规计建设科，质量和安全监督站

石柱土家族自治县水利局办公室　　　   　 2026年6月1日印发

附件