重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2020〕022号

重庆环保投资集团有限公司:

你单位报送的石柱县黎场乡污水处理厂改建工程环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆港力环保股份有限公司编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在石柱县黎场乡建设。

二、项目主要建设内容及规模：污水处理厂建设规模由750m3/d改为300m3/d。处理工艺由“进水+格栅/初沉调节池+砂滤池+人工快渗池+消毒”改为“格栅+初沉池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+混凝反应池+终沉池+次氯酸钠消毒”，出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放至西南侧溪沟后汇入长江。项目总投资283.5万元，其中环保投资283.5万元，占投资100%。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告书提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工废水主要含SS及石油类，采取隔油、沉淀处理后，上清液全部回用不外排。施工人员生活污水排入现桥头镇污水处理厂现有工程处理达标后排放。采取上述措施后，施工期产生的废水对环境影响较小。

运行期，服务期厂区员工生活污水、生产废水经厂区内管道收集与市政污水管网来水一起处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，通过现有入河排污口排入溪沟汇入长江。为尽可能减小对地表水水质的影响，运行期需加强各构筑物的管理，确保污水处理设施正常运行，防止事故排放。

（二）废气污染措施。施工期间加强进场道路定期洒水，以减少施工粉尘对环境的污染。在严格采取上述措施的前提下，施工期的废气对周边环境影响较小，且施工废气对环境空气的影响是暂时的，随着施工期的结束而消失。

运行期，项目污水污泥处理构筑物产生H2S和NH3等恶臭气体，均已无组织形式排入大气环境。经预测，污水处理厂H2S和NH3最大落地浓度值的占标率皆小于10%，则对外环境影响较小。栅渣和污泥日产日清，定期开展灭蝇、除臭等工作，同时厂区种植绿化吸附臭气，有效降低臭气对周围环境的影响。

（三）噪声污染措施。施工过程中加强管理，选取低噪、高效设备，施工场地四周设置围挡，合理安排施工时间。认真落实噪声防治措施，做到文明施工，能将施工期间噪声扰民现象降到最低。随着施工期的结束，施工噪音将全部消失。

运行期，厂界噪声昼间应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固废废物处理措施。施工期，弃渣及时清运至市政部门指定的渣场处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处置。

运行期，产生的栅渣和经浓缩脱水后的污泥日产日清，均交第三方机构外运处置；生活垃圾集中收集后交当地环卫部门统一处理。统一对固体废物安全存放、处理处置的情况下，不会对环境造成二次污染。

（五）地下水污染防治措施。按照分区防渗，分区防治的原则，场地地面、站内道路硬化处理，各池体、药品暂存间采用混凝土结构防渗。同时建立地下水环境监测管理体系，设跟踪监测点，以便及时发现问题，采取措施；建设地下水污染响应急预案。采取上述措施后，不会对地下水环境产生明显影响。

（六）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、做好环境风险防范工作，加强环境风险管理，把突发性环境污染事故降低到最小程度, 防止因事故引发环境污染。

五、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

六、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2020年9月24日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队