重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2020〕028号

重庆旺隆药业有限公司:

你单位报送的石柱县黄连中药饮片生产项目（项目代码：2020-500240-27-03-146531）环评文件及相关报批申请材料收悉，经审查，符合重庆市建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据重庆工商大学环境保护研究所（社会信用代码：9150010820288224U）编制的《石柱县黄连中药饮片生产项目环境影响报告表》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施,在石柱土家族自治县下路街道金彰工业园区B区标准厂房7号厂房第二层建设。

一、项目主要建设内容及规模：本项目租用重庆市石柱土家族自治县下路街道金彰工业园区B区标准厂房7号厂房第二层（面积约2400m2）进行黄连片加工生产。在已建好的厂房内布置生产线。购置洗药机、润药机、蒸煮锅、炒药机、切药机、往复式切药机、烘箱、筛选机等设备，建成后实现年产黄连片200吨、酒黄连5吨、姜黄连10吨、萸黄连10吨的生产规模。总投资2000万元，环保投资13.3万元占总投资0.67%。

二、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。污水产生量1.179m3/d，浸泡用水、设备清洗用水经隔渣池+沉淀池处理达《中药类制药工业水污染物排放标准GB21906-2008》表二标准后排入园区污水管网进入园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8798-1996）一级标准后排入龙河。生活污水以及车间清洁废水经厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂深度处理达《污水综合排放标准》（GB8798-1996）一级标准后排入龙河。废水经上述处理后，对外环境影响不大。

（二）废气污染措施。废气产要为筛选粉尘、炒药粉尘、酒炙废气。项目拟在筛选机上方设置集气罩，收集后通过布袋除尘器处理，收集率80%计、处理效率按90%计，经处理后的废气同炒药粉尘一同经一根20m高排气筒（1#）排放。本项目炒制药材时会产生粉尘；炒药机自带布袋除尘器，收集后通过布袋除尘器处理，收集率95%计、处理效率按90%计，经处理后的废气同筛选粉尘一同经一根20m高排气筒（1#）排放；酒炙废气在蒸煮锅上方设计抽风管道，收集率80%，处理效率80%，经过滤棉+活性炭吸附处理后经1根20m高排气筒（2#）排放。

（三）噪声污染措施。噪声主要为筛选机、炒药机、切药机等设备运行噪声，噪声源强约65~85dB（A），选用低噪声的设备来进行生产，并且合理布置设备，使噪声值较大的设备远离厂界。根据预测本项目厂界四周各预测点处的昼间、夜间噪声影响值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边环境及敏感点影响较小。

（四）固废废物处理措施。本项目固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。产生的一般固体废物主要为布袋除尘器收集粉尘、废黄连、边角料、不合格品、废姜片、废吴茱萸、隔渣沉淀池污泥；布袋除尘器收集粉尘、废黄连、边角料、不合格品、废姜片、废吴茱萸经收集后由厂家回收，隔渣沉淀池污泥收集后由相关单位回收处理。危险废物废活性炭集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位进行处理。生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。外排的固体废物经上述处理后，不会对环境造成二次污染。

三、你单位应当严格落实该项目环境影响报告表提出的防治生态影响和环境污染措施及防范环境风险措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施，发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

石柱土家族自治县生态环境局

2020年11月19日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队