石柱土家族自治县万宝铅锌矿

2020年国家重点监控企业自行监测方案

二O二0年九月二十九日

编 制 单 位（公章）：石柱土家族自治县万宝铅锌矿

审 核 单 位（公章）：石柱土家族自治县万宝铅锌矿

签    发    人：罗安俊

电      话： 18225382737

传      真： 023-73335957

地      址： 重庆市石柱县龙潭乡万宝村

邮      编： 409100

发布日期：2020.9.29            实施日期：2020.9.29

—————————————————————————

重庆市石柱土家族自治县万宝铅锌矿发布

目录

一、基本情况	1

1.1 基础信息和生产情况	2

1.2 工艺流程与产污情况	3

1.3自行监测方式	3

二、 自行监测内容	3

2.1国家环保相关法律法规及地方有关环保法规政策	3

2.2手工监测依据	6

2.3手工监测点位、指标及频次	7

2.4 手工监测点位示意图	35

2.5质量控制	37

2.6手工监测方法、依据和仪器	37

2.7评价标准、依据及其限值	44

三、监测结果信息公开时限	50

3.1手工监测结果信息公开发布时限	50

# 一、基本情况

石柱土家族自治县万宝铅锌矿始建于2001年，企业性质属集体企业，位于石柱土家族自治县龙潭乡万宝村大湾组，主要从事铅锌矿山开采和选矿。原矿区范围由6拐点圈定，面积1.6167km2，开采深度为+1690~+1320m，开采规模为1.9万t/a矿石，开采方式为地下平硐房柱法。

石柱土家族自治县都会铅锌矿始建于2001年，企业性质属集体企业，位于石柱土家族自治县龙潭乡，主要从事铅锌矿山开采。原矿区范围由5个拐点圈定，面积0.4848km2，开采深度为+1650~+1400m，开采规模为1.9万t/a矿石，开采方式为地下平硐房柱法。

2005年7月，万宝铅锌矿和都会铅锌矿委托中煤国际工程集团重庆设计研究院编制完成《重庆市石柱土家族自治县都会铅锌矿环境影响报告书》和《重庆市石柱土家族自治县万宝铅锌矿环境影响报告书》，于2005年8月19日，石柱县环境保护局以“渝（石）环准【2005】34号和渝（石）环准【2005】36号”对环评文件进行批准。

2011年万宝铅锌矿和都会铅锌矿资源整合，整合后为石柱土家族自治县万宝铅锌矿，整合后生产规模为年开采铅锌矿3万吨/年，矿区范围由9个拐点坐标圈闭，面积为2.8511km2，开采标高+1650～+1100m，开采矿种为铅锌矿。现有效的采矿许可证证号：C5000002009043130015675，有效期：2018年11月12日至2025年11月29日。矿山分为两个个采区，开采矿种：铅矿、锌矿，开采方式为地下开采，生产规模：3万吨/年，服务年限7.8年。

万宝铅锌矿主体工程及配套环境保护设施已基本建成，现阶段矿山生产规模已达3万吨/年，生产设施和环保设施均已正常运行，具备申请竣工环保验收的条件。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）等相关规定，万宝铅锌矿启动竣工环保验收工作。

根据环境影响报告书及批复文件、标准、技术规范的要求和现场实际情况，公司拟定验收监测方案，委托壹心壹检测技术（重庆）有限公司实施了污染源现场监测。

## 1.1 基础信息和生产情况

企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、多年主导风向、产品、原辅材料、生产周期、联系人及方式。企业基础信息表见表1.1。

表1.1 企业基础信息表

| 企业名称 | 石柱土家族自治县万宝铅锌矿 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 罗安俊 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 石柱县龙潭乡万宝村 |  |  |  | 邮编 | 409100 |
| 中心经纬度 | 中心经度 108°14′08〞 中心纬度 29°47′38〞 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 任玉林 |  | 联系电话 |  | 座机： |  |
|  |  |  |  |  | 手机：18225382737 |  |
| 所属行业 | 水泥建材 |  |  |  |  |  |
| 国控类型 | □废水 □废气 ☑重金属 □污水处理厂 □其它 |  |  |  |  |  |
| 主要产品 | 铅精粉、锌精粉 |  |  |  |  |  |
| 设计（实际）生产能力 | 400t/d |  |  |  |  |  |
| 企业职工数 | 62 |  |  |  |  |  |
| 生产周期 | 160天 |  |  |  |  |  |
| 企业年产值 | 1500万元 |  |  |  |  |  |
| 建厂时间 | 2005年11月 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 |  |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 自行监测类型 | ☑废水 □有组织废气 ☑无组织废气 ☑厂界噪声 ☑周边环境水□周边环境空气 □周边环境噪声 ☑周边环境土壤 |  |  |  |  |  |
| 自行监测方式 | □自测 ☑第三方， （第三方公章全称）壹心壹检测技术（重庆）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 是否安装手工监测设备 | ☑是 □否 | 手工监测设备类型和监测项目 |  | ☑地表水，项目： ☑无组织废气，项目： ☑土壤，项目： ☑厂界噪声，项目： |  |  |

## 1.2 工艺流程与产污情况

## 1.3自行监测方式

我公司无组织废气、厂界噪声、地表水、土壤周边环境质量影响监测采用手工监测方式，拟邀请第三方单位进行监测。

我公司对自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。

# 自行监测内容

## 2.1国家环保相关法律法规及地方有关环保法规政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》( 1989年);

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年);

(3)《中华人民共和国水法》(2002年修订);

(4)《中华人民共和国土地管理法》( 1998年);

(5)《中华人民共和国水污染防治法》( 1996年);

(6)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月 修订);

(7)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年);

(8)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年);

(9)《中华人民共和国水土保持法》(1995年);

(10)《中华人民共和国安全生产法》(2002年);

(11)中华人民共和国主席令，第72号《中华人民共和国清洁生产促进法》;

(12)中华人民共和国国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》;

(13)国函[2001]147号《国务院关于三峡库区及其上游水污染防治规划的批复》;

(14)国发[2007]37号 《国务院关于印国家环境保护“十一五."规:划的通知》;

(15)环发[2007]16号《三峡库区及其上游水污染防治规划》(2008年);

(16)《“十一五”国家环境保护标准规划》，环发[2006]20号;

(17)环监[1993]19号 《关于进一步加强建设项目环境影响保护管理工作的通知》;

(18)国家环保总局环发[2004]4号《关于西部大开发中加强建设项目环境保护的若干意见》;

(19)《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》(国发[2005]22号);

(20)国发[2007]15号 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》;

(21)发改环资[2007]2132号《关于印发节能减排全民行动实施方案的通知》;

(22)《节能减排全民行动实施方案》;

(23)《国务院关于落实科学发展观加快环境保护的决定》( 国发[2005]39号);

(24)《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号);

(25)《产业结构调整目录》( 国家发展和改革委员会2005年第40号令);

(26)《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2005]152号);

(27)中华人民共和国国家经济贸易委员会，国家环境保护总局[2003]21号《国家重点行业清洁生产技术导向目录》(第二批) ;

(28)《防 治尾矿污染环境管理规定》(国家环保总局1992年第11号令) ;

(29)《尾矿库安全 监督管理规定》;

(30)《尾矿 库安全技术规程》;

(31)环发(2006) 132号“关于防范尾矿库垮塌引发突发环境事件的通知”;

(32)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001);

(33)《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-1996);

(34)《铅锌行业准入条件》;

(35)关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知(环发[2006]28号);

(36)《国务院关于“十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》(国函[2006]70号) ;

(37)《重庆市人民政府关于印发重庆市碧水行动实施方案的通知》(渝府发[2005]95号);

(38)《重庆市长江三峡库区水污染防治条例》(2002.1.1);

(39)《重庆市环境保护局关于印发重庆市重点污染源自动监控装置管理办法(试行)的通知》(渝环发[2003]149号 );

(40)渝办发[2007]286号《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市节能减排综合性工作方案的通知》;

(41)重庆市环境保护“十- -五.”规划(2007年);

(42)《重庆市工业项目环境准入规定》

(43)重府发[1997]40号《重庆市环境空气质量功能划分区的规定》;

(44)渝府发[1998]89号《重庆市地面水域适用功能划分规定》;

(45)渝府发[1998]90号《重庆市城市区域环境噪声标准选用区域划分规定》;

(46)重庆市环境保护管理条例(2007实施);

(47)《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知》(渝环发[2007]39文);

(48)《重庆市环境保护局关于修正城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案有关内容的通知》(渝环发[2007]78号文);

(49)《重庆市环境保护局关于调整重庆市部分地表水域适用功能类别的通知》(渝环发[2007]15号文)。

## 2.2手工监测依据

根据(1)《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ/T2.1-93) ;(2)《环境 影响评价技术导则-大气环境》(HJ/T2.2-93) ;(3)《环境影响评价技术导则-地表水环境》 (HJ/T2.3-93) ;(4)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ/T2.4-93) ;(5)《环境影响评价技术导则-非污染生态影响》(HJ/T19-1997) ;(6)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004) ;(7)《开发建设项目水土保持方案技术规范》SL204- 98执行。

## 2.3手工监测点位、指标及频次

表2.3 手工监测点位、指标及频次

| 序号 | 污染源类别 | 监测位置 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废 气 | 洗选1车间下风向最大浓度点 | 颗粒物 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 颗粒物，频次两年一次，系统或显示其他 |
| 2 | 地表水 | 采区主井口附近 | pH | pH | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | / |
| 3 |  |  | 氨氮 | 氨氮 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | / |
| 4 |  |  | 耗氧量 | 耗氧量 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | / |
| 5 |  |  | 硝酸盐 | 硝酸盐 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 6 |  |  | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 7 |  |  | 挥发性酚类 | 挥发性酚类 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | / |
| 8 |  |  | 总硬度 | 总硬度 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法》GB/T7477- 1987 | / |
| 9 |  |  | 氰化物 | 氰化物 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009 | / |
| 10 |  |  | 氟化物 | 氟化物 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 11 |  |  | 汞 | 汞 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014 | / |
| 12 |  |  | 六价铬 | 六价铬 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 | / |
| 13 |  |  | 铁 | 铁 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | / |
| 14 |  |  | 锰 | 锰 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | / |
| 15 |  |  | 铜 | 铜 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 16 |  |  | 镉 | 镉 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 17 |  |  | 砷 | 砷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014 | / |
| 18 |  |  | 铅 | 铅 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 19 |  |  | 锌 | 锌 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 20 |  |  | K+ | K+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 21 |  |  | Na+ | Na+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 22 |  |  | Ca2+ | Ca2+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 23 |  |  | Mg2+ | Mg2+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 24 |  |  | Cl- | Cl- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 25 |  |  | SO42- | SO42- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 26 |  |  | CO32- | CO32- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国际环境保护局（2002年） （3.1.12.1酸碱指示剂滴定法） | / |
| 27 |  |  | HCO32- | HCO32- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国际环境保护局（2002年） （3.1.12.1酸碱指示剂滴定法） | / |
| 28 |  | 洗选1车间监测井 | pH | pH | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | / |
| 29 |  |  | 氨氮 | 氨氮 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | / |
| 30 |  |  | 耗氧量 | 耗氧量 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | / |
| 31 |  |  | 硝酸盐 | 硝酸盐 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 32 |  |  | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 33 |  |  | 挥发性酚类 | 挥发性酚类 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | / |
| 34 |  |  | 总硬度 | 总硬度 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法》GB/T7477- 1987 | / |
| 35 |  |  | 氰化物 | 氰化物 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009 | / |
| 36 |  |  | 氟化物 | 氟化物 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 37 |  |  | 汞 | 汞 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014 | / |
| 38 |  |  | 六价铬 | 六价铬 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 | / |
| 39 |  |  | 铁 | 铁 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | / |
| 40 |  |  | 锰 | 锰 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | / |
| 41 |  |  | 铜 | 铜 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 42 |  |  | 镉 | 镉 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 43 |  |  | 砷 | 砷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014 | / |
| 44 |  |  | 铅 | 铅 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 45 |  |  | 锌 | 锌 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 46 |  |  | K+ | K+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 47 |  |  | Na+ | Na+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 48 |  |  | Ca2+ | Ca2+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 49 |  |  | Mg2+ | Mg2+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 50 |  |  | Cl- | Cl- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 51 |  |  | SO42- | SO42- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 52 |  |  | CO32- | CO32- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国际环境保护局（2002年） （3.1.12.1酸碱指示剂滴定法） | / |
| 53 |  |  | HCO32- | HCO32- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国际环境保护局（2002年） （3.1.12.1酸碱指示剂滴定法） | / |
| 54 |  | 洗选2车间监测井 | pH | pH | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | / |
| 55 |  |  | 氨氮 | 氨氮 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | / |
| 56 |  |  | 耗氧量 | 耗氧量 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | / |
| 57 |  |  | 硝酸盐 | 硝酸盐 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 58 |  |  | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 59 |  |  | 挥发性酚类 | 挥发性酚类 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | / |
| 60 |  |  | 总硬度 | 总硬度 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法》GB/T7477- 1987 | / |
| 61 |  |  | 氰化物 | 氰化物 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009 | / |
| 62 |  |  | 氟化物 | 氟化物 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 63 |  |  | 汞 | 汞 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014 | / |
| 64 |  |  | 六价铬 | 六价铬 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 | / |
| 65 |  |  | 铁 | 铁 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | / |
| 66 |  |  | 锰 | 锰 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | / |
| 67 |  |  | 铜 | 铜 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 68 |  |  | 镉 | 镉 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 69 |  |  | 砷 | 砷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014 | / |
| 70 |  |  | 铅 | 铅 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 71 |  |  | 锌 | 锌 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 | / |
| 72 |  |  | K+ | K+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 73 |  |  | Na+ | Na+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 74 |  |  | Ca2+ | Ca2+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 75 |  |  | Mg2+ | Mg2+ | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | / |
| 76 |  |  | Cl- | Cl- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 77 |  |  | SO42- | SO42- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 | / |
| 78 |  |  | CO32- | CO32- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国际环境保护局（2002年） （3.1.12.1酸碱指示剂滴定法） | / |
| 79 |  |  | HCO32- | HCO32- | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 1次/半年 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国际环境保护局（2002年） （3.1.12.1酸碱指示剂滴定法） | / |
| 80 | 噪声 | 洗选1车间厂界外1米处 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | 手工 | 昼夜各一次 | 1次/半年 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | / |
| 81 | 土壤 | 洗选1车间 | 砷 | 砷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》HJ 680-2013 | / |
| 82 |  |  | 镉 | 镉 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | / |
| 83 |  |  | 铬 | 铬 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019 | / |
| 84 |  |  | 铜 | 铜 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | / |
| 85 |  |  | 铅 | 铅 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | / |
| 86 |  |  | 汞 | 汞 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》HJ 680-2013 | / |
| 87 |  |  | 锌 | 锌 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | / |
| 88 |  |  | 镍 | 镍 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | / |
| 89 |  |  | 氯仿 | 氯仿 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | / |
| 90 |  |  | 氯甲烷 | 氯甲烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 91 |  |  | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 92 |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 93 |  |  | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 94 |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 95 |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 96 |  |  | 二氯甲烷 | 二氯甲烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 97 |  |  | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 98 |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 99 |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 100 |  |  | 四氯乙烯 | 四氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 101 |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 102 |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 103 |  |  | 三氯乙烯 | 三氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 104 |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-三氯丙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 105 |  |  | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 106 |  |  | 苯 | 苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 107 |  |  | 氯苯 | 氯苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 108 |  |  | 1,2-二氯苯 | 1,2-二氯苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 109 |  |  | 1,4-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 110 |  |  | 乙苯 | 乙苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 111 |  |  | 苯乙烯 | 苯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 112 |  |  | 甲苯 | 甲苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 113 |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 114 |  |  | 邻二甲苯 | 邻二甲苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 115 |  |  | 硝基苯 | 硝基苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 | / |
| 116 |  |  | 苯胺 | 苯胺 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 117 |  |  | 2-氯酚 | 2-氯酚 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 118 |  |  | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 119 |  |  | 苯并[a]芘 | 苯并[a]芘 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 120 |  |  | 苯并[a]荧蒽 | 苯并[a]荧蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 121 |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 122 |  |  | 䓛 | 䓛 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 123 |  |  | 二苯并[a，h]蒽 | 二苯并[a，h]蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 124 |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 125 |  |  | 萘 | 萘 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 126 | 土壤 | 洗选2车间 | 砷 | 砷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》HJ 680-2013 | / |
| 127 |  |  | 镉 | 镉 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | / |
| 128 |  |  | 铬 | 铬 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019 | / |
| 129 |  |  | 铜 | 铜 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | / |
| 130 |  |  | 锌 | 锌 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | / |
| 131 |  |  | 铅 | 铅 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | / |
| 132 |  |  | 汞 | 汞 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》HJ 680-2013 | / |
| 133 |  |  | 镍 | 镍 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | / |
| 134 |  |  | 氯仿 | 氯仿 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | / |
| 135 |  |  | 氯甲烷 | 氯甲烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 136 |  |  | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 137 |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 138 |  |  | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 139 |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 140 |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 141 |  |  | 二氯甲烷 | 二氯甲烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 142 |  |  | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 143 |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 144 |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 145 |  |  | 四氯乙烯 | 四氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 146 |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 147 |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 148 |  |  | 三氯乙烯 | 三氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 149 |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-三氯丙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 150 |  |  | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 151 |  |  | 苯 | 苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 152 |  |  | 氯苯 | 氯苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 153 |  |  | 1,2-二氯苯 | 1,2-二氯苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 154 |  |  | 1,4-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 155 |  |  | 乙苯 | 乙苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 156 |  |  | 苯乙烯 | 苯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 157 |  |  | 甲苯 | 甲苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 158 |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 159 |  |  | 邻二甲苯 | 邻二甲苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 160 |  |  | 硝基苯 | 硝基苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 | / |
| 161 |  |  | 苯胺 | 苯胺 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 162 |  |  | 2-氯酚 | 2-氯酚 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 163 |  |  | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 164 |  |  | 苯并[a]芘 | 苯并[a]芘 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 165 |  |  | 苯并[a]荧蒽 | 苯并[a]荧蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 166 |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 167 |  |  | 䓛 | 䓛 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 168 |  |  | 二苯并[a，h]蒽 | 二苯并[a，h]蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 169 |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 170 |  |  | 萘 | 萘 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 171 | 土壤 | 井口1个点 | 砷 | 砷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》HJ 680-2013 | / |
| 172 |  |  | 镉 | 镉 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | / |
| 173 |  |  | 铬 | 铬 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019 | / |
| 174 |  |  | 铜 | 铜 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | / |
| 175 |  |  | 铅 | 铅 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | / |
| 176 |  |  | 汞 | 汞 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》HJ 680-2013 | / |
| 177 |  |  | 镍 | 镍 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | / |
| 178 |  |  | 氯仿 | 氯仿 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | / |
| 179 |  |  | 氯甲烷 | 氯甲烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 180 |  |  | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 181 |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 182 |  |  | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 183 |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 184 |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 185 |  |  | 二氯甲烷 | 二氯甲烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 186 |  |  | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 187 |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 188 |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 189 |  |  | 四氯乙烯 | 四氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 190 |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 191 |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 192 |  |  | 三氯乙烯 | 三氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 193 |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-三氯丙烷 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 194 |  |  | 氯乙烯 | 氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 195 |  |  | 苯 | 苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 196 |  |  | 氯苯 | 氯苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 197 |  |  | 1,2-二氯苯 | 1,2-二氯苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 198 |  |  | 1,4-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 199 |  |  | 乙苯 | 乙苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 200 |  |  | 苯乙烯 | 苯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 201 |  |  | 甲苯 | 甲苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 202 |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 203 |  |  | 邻二甲苯 | 邻二甲苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 204 |  |  | 硝基苯 | 硝基苯 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 | / |
| 205 |  |  | 苯胺 | 苯胺 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 206 |  |  | 2-氯酚 | 2-氯酚 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 207 |  |  | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 208 |  |  | 苯并[a]芘 | 苯并[a]芘 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 209 |  |  | 苯并[a]荧蒽 | 苯并[a]荧蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 210 |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 211 |  |  | 䓛 | 䓛 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 212 |  |  | 二苯并[a，h]蒽 | 二苯并[a，h]蒽 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 213 |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 214 |  |  | 萘 | 萘 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 |  | / |
| 215 |  |  | 锌 | 锌 | 手工 | 混合采样 至少4个混合样 | 一次/年 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | / |

## 2.4 手工监测点位示意图

图1 废水监测点示意图

沉沙池

生产废水

W1

沉沙池

沉沙池

沉沙池

水池

生活废水

沉沙池

沉沙池

沉沙池

水池

W2

注：   为废水采样点

图2   一采区主井场地监测布点

N

注：  为地下水监测点；

为废水监测点；

为噪声监测点；

为无组织废气监测点。

图3  一采区风井场地监测布点

注：   为噪声监测点

图4  二采区主井和风井场地监测布点

注：  为地下水监测点；

为废水监测点；

为噪声监测点；

为无组织废气监测点。

## 2.5质量控制

### 2.5.1手工监测质量控制

按照信息公开办法要求，我公司采取网上发布和上报途径定期向公众公开自行监测信息。对自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。

(1)公司自行监测工作开展所需的固定工作场所和必要的工作条件由第三方单位提供；

(2)第三方单位具有与监测本公司排放污染源相适应的采样、分析等专业设备、设施；

(3)第三方单位具有手工监测所需仪器仪表由取得计量认证的社会监测机构或者环境保护主管部门所属环境监测机构进行强制检定，并每年进行复检。

(4)公司具有两名以上持有重庆市（省级）环保主管部门组织培训的、与监测事项相符的培训证书的专职人员在岗；

(5)公司已制定并实施健全的环境监测工作和质量管理制度；

(6)符合环境保护主管部门规定的其他条件。

## 2.6手工监测方法、依据和仪器

### 2.6.1 手工监测方法、依据和仪器，详见表2.6.1。

表 2.6-1 手工监测评价标准、依据方法及仪器一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测方法（原理） | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 多功能声级计AWA6228+ 多功能声级校准器AWA6021A 空盒气压表BYM-3 三杯风向风速表DEM6 恒温恒湿系统 RG-AWS9 电子天平 MS205DU 智能综合大气采样器ADS-2062E 便携式pH计 PHBJ-260 可见分光光度计722S 可见分光光度计V-5000 50毫升滴定管 红外测油仪 OIL460 火焰/石墨炉原子吸收仪PinAAcle900H 离子色谱仪ECO IC 电子天平FA2004N 恒温恒湿箱BSC-150 |
| 噪音 | 厂界噪音 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 |  |
| 地表水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |  |
|  | 耗氧量 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
|  | 硝酸盐 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 |  |
|  | 亚硝酸盐 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 |  |
|  | 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 |  |
|  | 总硬度 | 《水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法》GB/T7477- 1987 |  |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009 |  |
|  | 氟化物 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 |  |
|  | 汞 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014 |  |
|  | 六价铬 | 《水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 |  |
|  | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |  |
|  | 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |  |
|  | 铜 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 |  |
|  | 镉 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 |  |
|  | 砷 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014 |  |
|  | 铅 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 |  |
|  | 锌 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定，原子吸收分光光度法》GB/T 7475- 1987 |  |
|  | K+ | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 |  |
|  | Na+ | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 |  |
|  | Ca2+ | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 |  |
|  | Mg2+ | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 |  |
|  | Cl- | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 |  |
|  | SO42- | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-) 的测定离子色谱法 HJ84-2016 |  |
|  | CO32- | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国际环境保护局（2002年）（3.1.12.1酸碱指示剂滴定法） |  |
|  | HCO32- | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国际环境保护局（2002年）（3.1.12.1酸碱指示剂滴定法） |  |
| 土壤 | 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》HJ 680-2013 |  |
|  | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 |  |
|  | 铬 | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019 |  |
|  | 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 |  |
|  | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 |  |
|  | 锌 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 |  |
|  | 汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》HJ 680-2013 |  |
|  | 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 |  |
|  | 氯仿 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 |  |
|  | 氯甲烷 |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |
|  | 二氯甲烷 |  |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |
|  | 四氯乙烯 |  |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |
|  | 三氯乙烯 |  |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |
|  | 氯乙烯 |  |  |
|  | 苯 |  |  |
|  | 氯苯 |  |  |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  |
|  | 乙苯 |  |  |
|  | 苯乙烯 |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |
|  | 邻二甲苯 |  |  |
|  | 硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 |  |
|  | 苯胺 |  |  |
|  | 2-氯酚 |  |  |
|  | 苯并[a]蒽 |  |  |
|  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  | 苯并[a]荧蒽 |  |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  |  |
|  | 䓛 |  |  |
|  | 二苯并[a，h]蒽 |  |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |
|  | 萘 |  |  |
| 备注 | 使用设备应具有《中国环境保护产品认证证书》和《环境监测仪器质量监督》合格报告，并通过环境保护主管部门验收和数据有效性审核。 |  |  |

## 2.7评价标准、依据及其限值

### 2.7.1 手工监测评价标准、依据及其限值

详见表2.7.1.1至2.7.1.4。

表 2.7.1.1 无组织废气依据及其限值一览表

| 无组织 废气 | 厂界外 | 颗粒物 | 0.5 | DB 50/656-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表 2.7.1.2 地表水依据及其限值一览表

| 监测类别 | 监测项目 | 执行/参照标准限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许排放浓度（mg/L) |  |
| 地表水 | pH | 6-9 | GB3838-2002 GB3838-2002 |
|  | 氨氮 | 1.0 |  |
|  | 耗氧量 | \ |  |
|  | 硝酸盐 | 10 |  |
|  | 亚硝酸盐 | \ |  |
|  | 挥发性酚类 | 0.005 |  |
|  | 总硬度 | \ |  |
|  | 氰化物 | 0.2 |  |
|  | 氟化物 | \ |  |
|  | 汞 | 0.0001 |  |
|  | 六价铬 | 0.05 |  |
|  | 铁 | 0.3 |  |
|  | 锰 | 0.1 |  |
|  | 铜 | 1.0 |  |
|  | 镉 | 0.005 |  |
|  | 砷 | 0.05 |  |
|  | 铅 | 0.05 |  |
|  | 锌 | 1.0 |  |
|  | K+ | \ |  |
|  | Na+ | \ |  |
|  | Ca2+ | \ |  |
|  | Mg2+ | \ |  |
|  | Cl- | 250 |  |
|  | SO42- | 250 |  |
|  | CO32- | \ |  |
|  | HCO32- | \ |  |

表 2.7.1.3 噪声排放依据及其限值一览表

| 污染源 | 监测位置 | 污染物 | 执行/参照标准限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高允许排放浓度（dB) |  |
| 噪音 | 厂界外1米 | 厂界噪音（昼） | 65分贝 | GB 12348-2008 |
|  |  | 厂界噪音（夜） | 55分贝 | GB 12348-2008 |

表 2.7.2 土壤监测依据及其限值一览表

| 类别 | 监测项目 | 评价标准依据 | 评价标准限值≤mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 砷 | GB36600-2018 GB36600-2018 GB36600-2018 GB36600-2018 | 60a |
|  | 镉 |  | 65 |
|  | 铬 |  | 5.7 |
|  | 铜 |  | 18000 |
|  | 铅 |  | 800 |
|  | 锌 |  |  |
|  | 汞 |  | 38 |
|  | 镍 |  | 900 |
|  | 氯仿 |  | 0.9 |
|  | 氯甲烷 |  | 37 |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  | 9 |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  | 5 |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  | 66 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 596 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | 54 |
|  | 二氯甲烷 |  | 616 |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | 5 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 10 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 6.8 |
|  | 四氯乙烯 |  | 53 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 2.8 |
|  | 三氯乙烯 |  | 2.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 0.5 |
|  | 氯乙烯 |  | 0.43 |
|  | 苯 |  | 4 |
|  | 氯苯 |  | 270 |
|  | 1,2-二氯苯 |  | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 |  | 20 |
|  | 乙苯 |  | 28 |
|  | 苯乙烯 |  | 1290 |
|  | 甲苯 |  | 1290 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 570 |
|  | 邻二甲苯 |  | 640 |
|  | 硝基苯 |  | 76 |
|  | 苯胺 |  | 260 |
|  | 2-氯酚 |  | 2256 |
|  | 苯并[a]蒽 |  | 15 |
|  | 苯并[a]芘 |  | 1.5 |
|  | 苯并[a]荧蒽 |  | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  | 151 |
|  | 䓛 |  | 1293 |
|  | 二苯并[a，h]蒽 |  | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 15 |
|  | 萘 |  | 70 |

# 三、监测结果信息公开时限

## 3.1手工监测结果信息公开发布时限

企业手工自行监测数据及时公布监测结果，将在取得监测结果后3日内公布自行监测数据值。