重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2025〕002号

重庆石柱西南水泥有限公司：

你单位报送的一般工业固体废物综合利用项目（项目代码：2403-500240-07-02-230566）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆雅城环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500112MA60BN9K1W）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱土家族自治县大歇镇双会村团堡组建设。

二、项目主要建设内容及规模：拟建项目属技术改造项目。依托现有的1条熟料水泥生产线(4800t/d)，资源化利用一般工业固体废物，合计资源化利用一般工业固废规模为32万t/a，其中替代生料类9万t/a（萤石废渣、磷矿浮选尾渣、黄磷渣、水基岩屑、赤泥、铜渣等有色金属灰渣、煤矸石、气化渣），替代缓凝剂类5万t/a（脱硫石膏、磷石膏），替代混合材类18万t/a（燃煤炉渣、高炉矿渣）。项目总投资500万元，其中环保投资约500万元，占工程总投资的100%。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

拟建项目在现有厂区内进行，协同处置的一般工业固废暂存依托现有暂存库，固废经配料系统投加。依托现有投加系统，不单独增加设备设施，故无施工期废气、废水、噪声、固废等。

（一）废水污染措施。废水污染防治措施：运营期，废水主要为渗滤液、化验室废液、车辆冲洗废水。渗滤液产生后收集至渗滤液收集池，收集后喷入水泥窑内焚烧处置，不外排。化验室废液按危废处置，交于有资质单位安全处置。车辆清洗废水经沉淀后循环利用，不外排。

（二）废气污染措施。运营期，废气主要为储存废气、破碎废气、输送废气窑尾废气。储存废气采取选择扬尘少的设备，物料输送采用密闭式输送设备，加强密闭等措施；破碎废气依托现有砂岩破碎布袋除尘器进行处理，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2023）。输送废气采取选择扬尘少的设备，物料输送采用密闭式输送设备，加强密闭等措施。窑尾废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2023）和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）排放要求。

（三）噪声污染措施。运营期，噪声主要噪声源主要为生产产生的噪声等，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求。

（四）固体废物处理措施。运营期，固体废物主要为窑灰、除尘灰和化验室废物。窑灰绝大部分返回生料入窑系统，定期排放少部分窑灰并按比例掺入水泥熟料中。除尘灰作为原料用于熟料或水泥生产。化验室废物为危险废物交于有资质单位处置。

（五）环境风险防范措施：严格按对进厂废物进行准入评估，明确其化学组成及物理特性，禁止不符合要求的固体废物进厂。原料堆棚设置防风、防晒、防雨设施、消防设施等，地面采取一般防渗措施。固废暂存区按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中Ⅱ类场的要求进行建设，防渗性能相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。

（六）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2025年1月7 日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队