渝（石）环准〔2025〕003号

华能国际电力股份有限公司重庆清洁能源分公司：

你单位报送的石柱王家风电项目（一期）（项目代码：2202-500240-04-01-757026）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆浩力环境工程股份有限公司（统一社会信用代码：915001067815898656）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱土家族自治县六塘乡建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目拟在六塘乡建设，新增占地面积65318m2，永久占地12270m2，临时占地53048hm2。拟安装9台5.0MW的WTG2型风力发电机组，配套建设9台箱式变电站，总装机容量为45MW。新建110kV升压站1座，用地面积6795m2，围墙内面积6460m2（长×宽=95m×68m），主变容量为50MVA，GIS配电装置，架空出线1回，35kV进线2回；③新建2回35kV集电线路，集电线路长约18km，采用埋地（4km）+架空（14km）方式，新建塔基28基。（110kV送出线路工程不在本次评价范围内）。项目总投资30212万元，环保投资约400万元。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期，废水主要为施工人员生活污水和施工作业废水。生活污水统一收集、排放至施工临建区内的临时化粪池（20m3/d）内处理后用于施工生活区附近区域的林草地浇灌，施工结束后及时对化粪池进行清理并掩埋，生活污水不得排入临近的周边沟渠，不得与雨水混合后外排。施工废水经沉淀处理后回用，不外排。升压站主变、风机、箱变等基础采用商品混凝土直接浇筑的方式施工，浇筑后表面洒水润湿养护，产生的混凝土养护废水自然蒸发。运营期，废水主要为风电场运检及110kV升压站值守人员产生的生活污水。生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理，出水进入回用水池用于周边林草浇灌。

（二）废气污染措施。施工期，废气主要为施工扬尘和燃油废气。通过洒水降尘措施、篷布遮盖等措施减轻大气污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中无组织排放浓度限值要求。项目运营期无生产废气排放。

（三）噪声污染措施。施工期，噪声主要是施工机械噪声和运输噪声。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期，噪声主要为风机和升压站产生的噪声。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。项目以风机轮毂为中心、半径450m范围的圆形区域划定为拟建项目风机的噪声防护距离，在此范围内不宜规划、新建居民点、学校、医院等声环境敏感目标。

（四）固体废物处理措施。施工期，固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工产生弃渣。生活垃圾集中收集后由施工单位定期清运至附近村镇垃圾转运站。项目土石方主要来自升压站、风电机组基础及箱式基础开挖，以及集电线路和吊装平台施工。本项目总挖方量为6.0万m3（含剥离表土0.75万m3），总填方6.0万m3（含回覆表土0.75万m3），不设置弃渣场。运营期，固体废物主要为员工生活垃圾、废变压器油、废铅蓄电池、变压器油滤渣等。生活垃圾设置垃圾桶定点收集，并定期由环卫部门处置。废机油、废变压器油、废铅酸蓄电池、变压器油滤渣、检修含油抹布及手套等收集后暂存在升压站内的危废贮存间，定期交由有资质单位处置。

（五）生态环境保护措施：施工活动要保证在征地红线范围内进行，采取动植物保护、水土保持等措施，及时进行土地复垦和生态恢复，加强生态环境保护，减少对生态环境不利影响。

（六）电磁环境防治措施：加强电磁环境管理，110kV升压站建成后，厂界应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求：工频电场强度＜4000V/m；磁感应强度＜100μT。

（七）环境风险防范措施：环境风险防范措施：新建主变西侧新建1座事故油池，容积为30m3，风电场内35kV箱变均配套设置事故油池1座，每座有效容积为3m3，并做好重点防渗。重点防渗区应参照《危险废物贮存污染控制标准》进行防渗处理。

（八）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2025年1月14 日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队