渝（石）环准〔2025〕004号

石柱县汇能新能源有限公司：

你单位报送的石柱沿溪光伏项目（项目代码：2410-500240-04-01-578532）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆泓泰和正生态环境科技有限公司（统一社会信用代码：91500000MA5YXLWY66）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱土家族自治县沿溪镇滨江社区青杠组建设。

二、项目主要建设内容及规模：拟建项目位于重庆市石柱土家族自治县沿溪镇境内,光伏场中心距石柱县约35km处,场区大部分海拔高程在230m~370m之间。总装机容量为30MW,安装42280块710Wp单晶硅双面电池组件,共配置94台320kW的组串式逆变器,容配比约1;工程配套35kV开关站1座,布置于场址西侧。项目总投资9000万元，环保投资约90万元。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期，废水主要为施工人员生活污水和施工作业废水。生活污水利用重庆豪杰生态农业开发有限公司遗留现有污水处理设施处理后用于周边农用。施工废水经沉淀池处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。运营期，废水主要为主要为光伏组件表面清洗产生的清洗废水。光伏电池组件表面清洗采用小水量浸润、人工擦洗的节水方式养护，清洗产生的废水多数蒸发散逸，少量洒落水作为光伏发电单元下方植物的绿化补充水。

（二）废气污染措施。施工期，废气主要为施工扬尘和燃油废气。通过洒水降尘措施、篷布遮盖等措施减轻大气污染。施工期大气污染物排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域限值。项目运营期无生产废气排放。

（三）噪声污染措施。施工期，噪声主要是施工机械噪声。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期，噪声主要为开关站产生的噪声。运行期开关站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（四）固体废物处理措施。施工期，固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾统一运至当地指定的建筑垃圾消纳场进行处理。生活垃圾集中收集后由施工单位定期清运至附近村镇垃圾转运站。运营期，固体废物主要报废光伏电池组件。报废光伏电池组件按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求妥善贮存，交由专业厂家回收处理。

（五）生态环境保护措施：采取动植物保护、水土保持等措施，严格控制工程破坏植被的面积，标桩划界，标明施工活动区，禁止施工人员进入非施工占地区域。服务期满后应对临时设施进行拆除，清理临时用地废料及垃圾，对施工机械进场时的路段、进行植被恢复与培育绿化等，减少对生态环境不利影响。

（六）环境风险防范措施：认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2025年1月14 日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队