重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2025〕013号

重庆九鹰钙业有限公司：

你单位报送的重庆九鹰钙业有限公司万家岩建筑用砂岩矿山项目（项目代码：2201-500240-04-05-299200）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆市居安环境工程有限公司（统一社会信用代码：915001124503933821）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱自治县万朝镇万康村建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目建设地点在石柱县万朝镇万康村，属未批先建项目。2024年5月，石柱县生态环境保护综合行政执法支队对其未批先建行为进行了处罚，并责令其停产整改。项目矿区面积为0.1925km2，开采标高为+700m～+570m，年产建筑用机制砂100万t。开采方式为露天开采，采矿方法为共1个采区，划为11个台阶，台阶式开采。项目全程采用机械开采，不涉及爆破开采。工业场地位于矿区范围外东北侧，占地面积6861m2 ，对矿山采矿的矿石进行加工。场地全部硬化，场内布置有加工车间（建筑面积1025m2）、配电室、设备检修间、材料库房、磅房、办公楼等。加工车间为全封闭式，布置1条机制砂生产线。项目设置排土场1座，位于矿区北侧边界的沟谷，占地面积2000m2，可容纳表土约2.0万m3 。项目投资4900万元，环保工程投资275.3万元，占工程总投资的5.62%。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

#### 该项目为未批先建项目，主体工程、辅助工程已全部建成，因此不再对施工期污染防治措施进行分析。

（一）废水污染措施。运营期，废水主要为主要为洗砂废水、车辆冲洗废水、生活废水。洗砂废水进入废水处理设施处理后循环使用，不外排。车辆冲洗废水经截排水沟收集后排入30m3沉淀池处理后用于车辆冲洗，循环利用，不外排。生活废水进入生化池处理后用于周边旱地施肥，不外排。

（二）废气污染措施。运营期，废气主要为矿山开采、破碎筛分、产品堆存、运输、装卸等环节产生的粉尘和厨房油烟等废气。通过设置围挡，喷雾洒水装置，破碎站采用全封闭，湿法制砂工艺，脉冲布袋除尘等措施，执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域的标准限值要求。食堂油烟通过抽油烟机处理后从楼顶排放，执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）小型饮食业单位油烟、非甲烷总烃处理效率要求及允许排放浓度的要求。

（三）噪声污染措施。运营期，噪声源主要为生产产生的噪声等，场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区类别限值。采区南侧万家岩居民点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

（四）固体废物处理措施。运营期，固体废物主要为一般固体废物、生活垃圾和危险废物。一般固体废物主要为矿山开采产生的弃土弃石、废水产生的污泥、除尘器产生的灰渣等，弃土暂存于排土场，弃石出售，废水产生的污泥、除尘器产生的灰渣料仓暂存，后作为产品出售。排土场应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的环保要求。生活垃圾交交环卫部门处置。危险废物主要为废机油、含油废棉纱、手套等，经危废暂存间暂存后，定期交有资质的单位处理。危废暂存间应符合应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。

#### （五）生态环境保护措施：采取动植物保护、水土保持等措施，及时进行土地复垦和生态恢复，加强生态环境保护，减少对生态环境不利影响。

（六）环境风险防范措施：项目业主应加强环境风险管理，制定应急预案，坚决杜绝环境风险事故发生，若有事故发生，应依照应急预案及时处理，把事故影响降到最低。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2025年6月9日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队