重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2025〕017号

中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂：

你单位报送的采气一厂南北联络线隐患治理工程（重庆段）（项目代码：2501-500240-04-05-933012）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编写的该项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱土家族自治县临溪镇建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目建设内容为对南北联络线(重庆段)位于石柱县临溪镇唐家田、土地桠段等3处长约710m管道进行改线，三段改线工程分别为南集站段、唐家田段、土地桠段，并对阴极保护系统及管道标识进行整改。原料气管道规格为Φ219×7.0mm, 管道材质 L360NS,PSL2无缝钢管，管道设计压力与原管道保持一致，为6.3MPa, 设计输气能力50×10⁴m³/d。净化气管道规格为Φ114×6.0mm, 管道材质L360N 无缝钢管，管道设计压力与原管道保持一致，为4.0MPa, 设计输气能力10×10⁴m³/d。重庆段南北联络线现有工程原料气管线长3.35km, 净化气管线长3.34km, 本项目建成后，南北联络线(重庆段)原料气长度3.476km、净化气长度为3.483km。

项目总投资211万元，其中环保投资15万元。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告书提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期，废水主要为施工人员生活污水、试压废水等施工废水。施工期生活污水依托管线沿线民房已有生活污水处理设施处理,试压废水等施工废水沉淀处理后用于周边绿化、道路浇洒。运营期，废水主要为清管作业时产生的清管废水，收集后运至建47侧平1井回注。

（二）废气污染措施。施工期，废气主要为管道焊接烟尘、置换氮气、施工机具排放的少量尾气以及施工扬尘等，执行重庆市《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)其他区域标准值。运营期，管线密闭输送，正常情况下无废气产生。输气管线在检修或紧急事故状态下会产生放空废气，依托净化站的放空火炬系统进行点火燃烧后通过放空管排放，放空废气主要成分为NOx、SO2及颗粒物。

（三）噪声污染措施。施工期，噪声主要是施工机械噪声。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间噪声排放限值70dB（A），夜间55dB（A）。运营期管线本身无噪声产生。噪声主要为检修或紧急事故状态下依托净化站进行放空，产生放空噪声，根据《放空工艺操作规范》，放空管周围50m范围内不得有人员靠近，每次放空前项目业主应做好附近居民协商沟通工作。

（四）固体废物处理措施。施工期，固体废物主要为管沟开挖产生的土石方、焊接产生的废焊条、防腐产生的废PE防腐材料等施工废料和施工人员产生的生活垃圾等。管沟开挖产生的土石方总量0.1万m3，回填利用方量0.1万m3，无外运弃方，不设弃渣场。施工废料集中分类收集后，交一般工业固废处置单位进行处置。生活垃圾定点收集后，由环卫部门统一清运处置。运营期，运营期输气管线清管将产生少量的固体废物，主要成分为氧化铁粉末等，属一般工业固体废物，清管废物（代码900-099-S59）产生量约为10kg/次，交由一般工业固废处置单位处置。

（五）生态环境保护措施：采取动植物保护、水土保持等措施，及时进行土地复垦和生态恢复，加强生态环境保护，减少对生态环境不利影响。

（六）环境风险防范措施：项目业主应加强环境风险管理，设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，制定应急预案，坚决杜绝环境风险事故发生，若有事故发生，应依照应急预案及时处理，把事故影响降到最低。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

#### 五、该项目部分占用永久基本农田，应取得石柱土家族自治县规划和自然资源局的行政许可手续。在未取得石柱土家族自治县规划和自然资源局等行政部门的行政许可手续前，该项目不得开工建设。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

八、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2025年7月25 日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队