
重庆市建设项目环境影响评价文件批准书
渝（石）环准〔2025〕022号

重庆环保投资集团有限公司：
你单位报送的鱼池镇污水处理厂一体化设备项目（项目代码：2510-500240-04-01-444455）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆环保投资集团有限公司（统一社会信用代码：91500000339470140F）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池村栀杆组建设。

二、项目主要建设内容及规模：拟建项目在石柱县鱼池镇鱼池村建设。本项目拟新建1000m3/d的一体化污水处理设备，处理工艺为“AAO+化学除磷+紫外线消毒”，与现有的“A/O+化学除磷+紫外消毒”工艺系统并联运行，格栅调节池、排污口均利旧，拟在调节池内增加污水提升泵，并对计量渠改造，同时新建污泥浓缩池、污泥脱水间、污泥棚等，本次扩建后全厂总规模达1600m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。项目总投资400.46万元，其中环保投资3.01万元。
三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期，废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水进入污水处理系统处理达标排放。施工人员生活污水依托现有厕所进入污水处理系统处理达标排放。

运营期，废水主要为生活污水、污泥脱水滤液。生活废水经厂区内管道收集后至厂区进水井，进入污水处理系统处理达标后排放。污泥脱水滤液通过自流进调节池，进入污水处理系统处理达标后排放。

（二）废气污染措施。施工期，废气主要为一体化污水处理设备的现场焊接废气和防腐处理有机废气，基础施工、结构施工。运输车辆等产生的粉尘，施工机械和运输车辆燃油废气。施工期的大气污染物主要有颗粒物、氮氧化物、非甲烷总经等，排放方式为无组织排放。通过洒水抑尘、设置施工围挡、避开大风施工等措施减轻施工废气污染。施工期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)中其他颗粒物排放标准。运营期，废气主要为格栅、调节池、AO池、二沉池、浓缩池、一体化污水处理设备等产生的废气。

运营期项目废气污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准限值。

（三）噪声污染措施。施工期，噪声主要是各类施工机械噪声。施工期噪声污染控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

运营期，噪声主要为风机、水泵等设备运行时产生的机械噪声，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）固体废物处理措施。施工期，固体废物主要为废包装材料、施工人员生活垃圾、建筑垃圾、废漆渣、废漆桶、废塑料管材和焊渣等。废包装材料、焊渣分类收集外售物资回收公司综合利用。漆渣、漆桶由一体化污水处理设备厂家带回处置。生活垃圾交由环卫部门清运。建筑垃圾用于场地平整进行综合利用。

运营期，运营期固体废物主要为栅渣、沉砂、污泥、废紫外灯管、废机油、废机油桶、含油废棉纱手套、废包装袋、淤泥及生活垃圾。栅渣、沉砂依托现有垃圾桶暂存，由环卫部门收集处置。污泥、淤泥经机械脱水后，外运至重庆海创环保科技有限责任公司处置。废紫外灯管、废机油、废机油桶、含油废棉纱手套采用专用容器收集，暂存于危险废物贮存点内，定期由有危险废物资质单位处置。废包装袋外售资源化利用。生活垃圾由厂内垃圾桶分类收集，交环卫部门处理。

（五）环境风险防范措施：项目业主应认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，加强环境风险管理，制定风险事故防范措施和事故应急预案，坚决杜绝环境风险事故发生，防止因事故引发环境污染。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。
五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。
石柱土家族自治县生态环境局

2025年12月5日
抄送：县生态环境保护综合行政执法支队                  
2

